Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта

Структура оценочных средств

| - Наименование квалификации и уровень квалификации: | Эксперт |
| --- | --- |
| по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности в |  |
| форме технического освидетельствования подъемных сооружений», 7 уровень |  |

(в соответствии с профессиональным стандартом)

| - Номер квалификации: | 16.12100.02 |
| --- | --- |

(номер наименования квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

| - Профессиональный стандарт: | Эксперт по оценке соответствия |
| --- | --- |
| подъемных сооружений требованиям безопасности, 16.121 |  |

(наименование профессионального стандарта и код по реестру профессиональных стандартов)

| - Вид профессиональной деятельности: | Оценка соответствия и |
| --- | --- |
| экспертиза подъемных сооружений требованиям безопасности |  |

(по реестру профессиональных стандартов)

- Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального  экзамена

| Знания, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Законодательные, нормативные правовые акты по обеспечению требований промышленной безопасности | Знание положений Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасного производственного объекта», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности: "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»" (1/0) |
| Нормативная и техническая, методическая документация по оценке соответствия (экспертизе) подъемных сооружений. | Знание требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», Рекомендаций по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения (РД 10-112-1-04), ГОСТ 7890-93 «Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия», ГОСТ 27584-88 «Межгосударственный стандарт. Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия», ГОСТ 28434-90 «Межгосударственный стандарт. Краны - штабелеры мостовые. Общие технические условия», ГОСТ 28609-90 «Государственный стандарт Союза ССР. Краны грузоподъемные. Основные положения расчета» (1/0) |
| Назначение, устройство, принципы действия, конструктивные особенности и правила безопасной эксплуатации подъемного сооружения с учетом условий эксплуатации. Порядок ведения технической, эксплуатационной и ремонтной документации подъемных сооружений | Знание назначения, устройства алгоритма функционирования подъемных сооружений, предусмотренного технической документацией изготовителя, правил безопасного использования и хранения применяемых подъемных сооружений, порядка ведения эксплуатационной и ремонтной документации (1/0) |
| Методы неразрушающего контроля, используемые при техническом освидетельствовании подъемных сооружений. Методы обработки и анализа результатов контроля подъемных сооружений. | Знание методов проведения неразрушающего контроля, а также методов и приёмов обработки результатов исследований (1/0) |
| Методы и технология проведения технического освидетельствования. Методы испытаний подъемных сооружений | Знание методов и технологии проведения технического освидетельствования, грузовых испытаний подъемных сооружений, а также методов и приёмов обработки результатов исследований (1/0) |
| Устройства, принципы действия, правила установки и безопасной эксплуатации систем и устройств безопасности подъемных сооружений. Нормы и правила выбраковки, допуски и ограничения показателей, методы дефектации систем и устройств безопасности. Методы и средства проверок и испытаний систем и устройств безопасности | Знание назначения, устройства, алгоритма функционирования систем и устройств безопасности подъемных сооружений, норм и правил выбраковки, методов и средств дефектации, проверок и испытаний систем и устройств безопасности, а также методов и приёмов обработки результатов исследований (1/0) |
| Принципы действия и правила применения приборов, средств измерения, инструментов и приспособлений, используемых при обследовании подъемных сооружений | Знание руководства по эксплуатации средств измерений, основных метрологических показателей и характеристик средств измерений, правил выполнения измерений с помощью средств неразрушающего контроля, условий проведения контроля конкретным методом (1/0) |
| Трудовое законодательство Российской Федерации | Знание основных требований Трудового кодекса РФ, относящихся к деятельности экспертов по оценке соответствия подъемных сооружений |
| Требования охраны труда при работе на высоте, электробезопасности и пожарной безопасности | Знание основных требований электробезопасности, мер по предотвращению опасных последствий во время электротехнических работ. Знание основных требований пожарной безопасности, сигналов оповещения о пожаре, мест расположения средств пожаротушения, действий в случае возникновения пожара. Знание безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, машин, механизмов, приборов, средств, обеспечивающие безопасность выполнения работ на высоте (ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности) (1/0) |
| Требования к производственному контролю и надзору за подъемными сооружениями | Знание безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, основных опасных и вредных производственных факторов, характерные для работы на высоте, зон повышенной опасности, машин, механизмов, приборов, средств, обеспечивающие безопасность выполнения работ на высоте (ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности) (1/0) |

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Проверка технического состояния и работоспособности подъемных сооружений в объеме технического освидетельствования | Умение организовывать проверки и испытания ПС в объеме технического освидетельствования, производить анализ результатов проверок и испытаний, пользоваться контрольно-диагностическим оборудованием, считывать, обрабатывать и оформлять информацию регистраторов параметров ПС, оформлять отчетную документацию |
| Проверка технического состояния металлоконструкций, разъемных (болтовых, шарнирных) и неразъемных (заклепочных, сварных, паяных) соединений подъемных сооружений | Умение пользоваться приборами и средствами измерения, применяемыми при проведении измерений и испытаний металлоконструкций, разъемных (болтовых, шарнирных) и неразъемных (заклепочных, сварных, паяных) соединений подъемных сооружений |
| Проверка технического состояния приборов (систем) безопасности и управления, указателей, ограничителей и регистраторов параметров подъемных сооружений | Умение организовывать проверки и испытания ПС, обрабатывать показания приборов, систем и устройств безопасности, производить анализ результатов проверок и испытаний, пользоваться контрольно-диагностическим оборудованием, считывать, обрабатывать и оформлять информацию регистраторов параметров ПС, оформлять отчетную документацию |
| Контроль технического состояния канатов, цепей, их креплений, подвесок, грузозахватных устройств и приспособлений подъемных сооружений | Умение планировать, подготавливать и организовывать работы по диагностированию канатов, цепей и грузозахватных приспособлений, анализировать и сопоставлять результаты диагностирования ПС с требованиями безопасности, принимать соответствующие решения об оценке технического состояния ПС и составлять рекомендации, составлять отчетную документацию по результатам диагностирования |
| Проведение испытаний подъемных сооружений и оформление результатов технического освидетельствования с оценкой соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности | Умение организовывать проведение испытаний, обеспечивать безопасность процесса проведения испытаний и безопасность персонала, считывать, обрабатывать и оформлять информацию с приборов и регистраторов параметров ПС, проводить испытания с учетом специфики подъемных сооружений и условий их эксплуатации, анализировать результаты испытаний, принимать решения по результатам анализа, оценивать соответствие ПС требованиям безопасности, разрабатывать рекомендации по дальнейшей эксплуатации подъемных сооружений |

| - Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа |  |  |
| профессионального экзамена: | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные плакатами, нормативными документами, канцелярскими |  |  |
| принадлежностями. Возможно применение компьютерных средств для |  |  |
| проведения тестирования. |  |  |
| б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа |  |  |
| профессионального экзамена: | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные моделями и действующими узлами подъемных сооружений, |  |  |
| в том числе грузовыми лебедками, колодочными тормозами и крюковыми |  |  |
| обоймами. В наличии должны иметься индивидуальные средства защиты, а |  |  |
| также средства измерений и наборы необходимых инструментов. Возможно |  |  |
| проведение практического этапа квалификационного экзамена на подъемных |  |  |
| сооружениях, находящихся в эксплуатации (согласно договору с заявителем) |  |  |
| - Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: |  | Член |
| квалификационной комиссии должен иметь стаж работы не менее 5 лет на |  |  |
| технических должностях в области эксплуатации, ремонта, обслуживания экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений или не |  |  |
| менее 3 лет в области подготовки и оценки соответствия (аттестации, |  |  |
| сертификации) персонала и специалистов. |  |  |

| - Дополнительные требования безопасности к проведению оценочных |  |
| --- | --- |
| мероприятий: | Перед проведением практического этапа |
| квалификационного экзамена на подъемных сооружениях, находящихся в |  |
| эксплуатации, соискатель и члены квалификационной комиссии центра |  |
| оценки квалификации должны пройти целевой инструктаж по охране труда в |  |
| организации, являющейся владельцем подъемного сооружения (организации, |  |
| эксплуатирующей подъемное сооружение) |  |

(сведения о проведении обязательного инструктажа на рабочем месте)

- Вариант тестовых заданий для теоретической части профессионального экзамена:

| № задания |  | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
| Законодательные, нормативные правовые акты по обеспечению требований промышленной безопасности |  |  |
|  | На какие из перечисленных ниже ОПО не распространяются требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»»? 1) на ОПО, где эксплуатируются грузоподъемные краны. 2) на ОПО, где эксплуатируются строительные подъемники. 3) на ОПО, где эксплуатируются канатные дороги. 4) на ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления. 5) на ОПО, где эксплуатируются подъемники (вышки). |  |
|  | Какой класс опасности установлен для опасных производственных объектов, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (кроме подвесных канатных дорог), согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»? 1) I класс опасности; 2) II класс опасности; 3) III класс опасности; 4) IV класс опасности. |  |
|  | Какому понятию соответствует формулировка "машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта" согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»? Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 1) технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте; 2) подъемные сооружения; 3) средства, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта; 4) стационарно установленные грузоподъемные машины. |  |
|  | Какие из нижеперечисленных подъемных сооружений согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533, не подлежат учету в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору? 1) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления; 2) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемые для подъема и перемещения людей; 3) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей; 4) краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта. |  |
|  | Какие объекты, на которых используются подъемные сооружения, не относятся к категории опасных производственных объектов согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»? 1) объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы; 2) объекты, на которых используются лифты; 3) объекты, на которых используются эскалаторы в метрополитенах; 4) объекты, на которых используются фуникулеры. |  |
|  | Какого режима нагружения механизмов подъемных сооружений не существует? 1) L1 - легкий. 2) L2 - средней тяжести. 3) L3 - тяжелый. 4) L4 - весьма тяжелый. |  |
| Нормативная и техническая, методическая документация по оценке соответствия ПС |  |  |
|  | Укажите неверное утверждение в отношении динамических испытаний ПС грузом при их техническом освидетельствовании согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533. 1) при частичном техническом освидетельствовании ПС должны подвергаться: осмотру, статическим и динамическим испытаниям; 2) динамические испытания ПС проводятся грузом, масса которого на 10 процентов превышает его паспортную грузоподъемность, и имеют целью проверку действия его механизмов и тормозов. 3) если ПС используется только для подъема и опускания груза (подъем затворов на гидроэлектростанции), его динамические испытания не проводятся. 4) для проведения статических и динамических испытаний эксплуатирующая организация должна обеспечить наличие комплекта испытательных (контрольных) грузов с указанием их фактической массы. |  |
|  | С какой периодичностью в течение срока службы должны подвергаться полному техническому освидетельствованию редко используемые подъемные сооружения согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»? 1) 1 раз в 2 года; 2) 1 раз в 3 года; 3) 1 раз в 4 года 4) 1 раз в 5 лет. |  |
|  | Какая периодичность полного технического освидетельствования установлена для подъемных сооружений в течение всего срока службы? 1) не реже одного раза в 7 лет. 2) не реже одного раза в 5 лет. 3) не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых подъемных сооружений. 4) не реже одного раза в 10 лет. |  |
|  | В каком из перечисленных случаев при внеочередном полном техническом освидетельствование подъемных сооружений проводятся только статические испытания? 1) после реконструкции подъемных сооружений. 2) после установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы. 3) после капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки. 4) после замены грузозахватного органа. 5) после замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа. |  |
|  | В каких случаях при наличии на ПС двух механизмов подъема их статические испытания следует проводить одновременно? 1) только кранов, оснащенных двухканатным грейфером (с механизмами подъема и замыкания грейфера); 2) только для контейнерных кранов, спредер которых поднимают одновременно два механизма подъема; 3) только для литейных кранов, у которых вспомогательный подъем осуществляет поворот поднятого ковша. 4) если это предусмотрено паспортом подъемных сооружений. |  |
| Назначение, устройство, принципы действия, конструктивные особенности и правила безопасной эксплуатации ПС с учетом условий эксплуатации. Порядок ведения технической, эксплуатационной и ремонтной документации ПС |  |  |
|  | Что понимается под термином «Цикл работы крана»? 1) одна рабочая смена оператора (крановщика). 2) совокупность операций, связанных с транспортировкой краном груза при работе от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности к подъему следующего груза. 3) совокупность действий от входа оператора в кабину подъемных сооружений до подъема груза на максимальную высоту. 4) совокупность действий от строповки груза до подъема груза на максимальную высоту и последующее опускание груза. |  |
|  | Как должна распределяться нагрузка на каждое из подъемных сооружений, если подъем и перемещение груза осуществляют двумя подъемных сооружений? 1) нагрузка, приходящаяся на каждое из них, не должна превышать 0,75% грузоподъемности подъемных сооружений, имеющего меньшую грузоподъемность. 2) нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна быть по возможности одинаковой. 3) нагрузка, приходящаяся на каждое подъемных сооружений, не должна превышать грузоподъемность подъемных сооружений. 4) нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна быть выровнена несимметричной строповкой груза и быть по возможности одинаковой. 5) нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна контролироваться взвешивающими устройствами подъемных сооружений. |  |
|  | Какие требования предъявляются к стальным канатам, устанавливаемым на подъемные сооружения при замене ранее установленных? 1) стальные канаты должны иметь сертификат предприятия-изготовителя каната и пройти испытание в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 2) стальные канаты должны соответствовать по длине, марке, диаметру и разрывному усилию, указанным в паспорте подъемных сооружений, иметь сертификат предприятия - изготовителя каната. 3) стальные канаты должны иметь разрывное усилие на 10% больше указанного в паспорте подъемных сооружений для заменяемого каната. 4) стальные канаты должны соответствовать только технологии использования подъемных сооружений. |  |
|  | Насколько выше встречающихся на пути предметов и оборудования должны находиться стрелы кранов при их повороте или перемещении? 1) не менее чем на 300 мм. 2) не менее чем на 400 мм. 3) не менее чем на 500 мм. 4) не менее чем на 1000 мм. |  |
|  | Какие меры должны быть приняты для подъемных сооружений, установленных на открытом воздухе и находящихся в нерабочем состоянии? 1) подъемные сооружения должны быть установлены на аутригеры, а стрела на минимальный вылет. 2) подъемные сооружения должны быть обесточены и приняты меры по предотвращению их угона ветром. 3) если давление в колесах не соответствует норме, подъемные сооружения должны быть установлены на аутригеры. 4 меры безопасности определяются ветровым районом и высотой установки подъемных сооружений над уровнем моря. |  |
|  | Допускается ли пересечение путей козловых, башенных и портальных кранов с рельсовыми путями заводского транспорта? 1) допускается, только после выполнения мероприятий по безопасному ведению работ на рельсовых путях. 2) допускается, только после разработки мероприятий по предупреждению столкновения работающих кранов с подвижным составом и согласованию с организацией, в ведении которой находится организация движения на железнодорожных путях. 3) не допускается. 4) допускается, только при согласовании с территориальным органом Ростехнадзора. |  |
|  | В каких случаях эксплуатирующей организацией разрабатываются мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке мостового крана не у посадочной площадки? 1) если это предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации крана. 2) если в кабине крана отсутствуют специальные устройства для спуска крановщика в случае возникновения аварийных ситуаций. 3) если кран снабжен подвижной кабиной, перемещающейся совместно с грузовой тележкой. 4) если кран снабжен подвижной кабиной, перемещающей независимо от грузовой тележки. 5) если цех (пролет) не оборудован проходными галереями вдоль рельсового пути. |  |
|  | В каких случаях рельсовые пути подъемных сооружений должны подвергаться ремонту? 1) каждые три года. 2) после проведения плановых и внеочередных технических освидетельствований. 3) при необходимости. 4) после проведения комплексных обследований. 5) после установки на них дополнительных подъемных сооружений. |  |
|  | На какую организацию возлагается ответственность за эксплуатацию подъемных сооружений не оборудованного ограничителями, указателями и регистраторами, необходимыми для обеспечения промышленной безопасности технологического процесса, в котором используется подъемных сооружений? 1) на экспертную организацию, проводившую экспертизу промышленной безопасности подъемных сооружений. 2) на сертификационный центр и испытательную лабораторию, выдавших сертификат/декларацию соответствия подъемных сооружений. 3) на эксплуатирующую подъемных сооружений организацию. 4) на специализированную организацию, выполнившую ремонт подъемных сооружений. 5) На специализированную организацию, выполнившую ремонт и реконструкцию подъемных сооружений. |  |
|  | Мостовые краны, каких групп режима, должны иметь площадки обслуживания с внешних сторон каждой из балок согласно ГОСТ ГОСТ 27584-88 Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия? 1) 1К,2К; 2) 3К,4К; 3) 4К,5К; 4) 6К, 7К |  |
| Методы неразрушающего контроля, используемые при техническом освидетельствовании ПС. Методы обработки и анализа результатов контроля ПС |  |  |
|  | При каком условии (или когда) для контроля технического состояния элементов, узлов и соединений грузозахватных приспособлений (клещи, траверсы, захваты), которое невозможно определить в собранном виде, должны применяться методы неразрушающего контроля? 1) при обнаружении признаков наличия трещин на втулках в расчетных элементах металлоконструкций траверс и захватов; 2) в сроки, определенные графиком, утвержденным распорядительным актом эксплуатирующей организации; 3) при проведении текущего ремонта ПС; 4) если фактический срок эксплуатации траверс и захватов превышает 15 лет. |  |
|  | Каким образом должен проводиться контроль стыковых сварных соединений радиографическим или ультразвуковым методом? 1) в соответствии с ГОСТ «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»; 2) в соответствии с указаниями проектно-технологической документации эксплуатирующей организации; 3) в соответствии с ГОСТ «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод»; 4) в соответствии с ТУ, разработанным специализированной организацией. |  |
|  | Какие действия должны быть предприняты при выявлении во время неразрушающего контроля недопустимых дефектов ремонтных сварных соединений? 1) ПС выбраковывается, причём его ремонт не допускается; 2) неразрушающему контролю должно быть подвергнуто все соединение; 3) наружные и внутренние дефекты удаляются только механическим способом — шлифовкой абразивными инструментами или резанием. Допускается вырубка с последующей шлифовкой. 4) проводится повторная сварка (повторение ремонтных сварных швов на одном и том же участке не более трех раз). |  |
|  | В какой части кованного (штампованного крюка) должно быть проверено отсутствие трещин при неразрушающем контроле? 1) зев крюка 2) хвостовик крюка, на котором нарезана резьба 3) рог крюка 4) предохранительный замок (предохранительный палец). |  |
|  | Какое скопление пор и шлаковых включений является допустимым на 1 см² площади стыкового сварного шва расчетных элементов металлоконструкций мостовых электрических однобалочных подвесных кранов согласно ГОСТ 7890 93 «Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия», принятому Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21.10.1993? 1) более 3 шт. на 1 см2 2) более 5 шт. на 1 см2 3) более 7 шт. на 1 см2 4) более 10 шт. на 1 см2 |  |
| Методы и технология проведения технического освидетельствования. Методы испытаний подъемных сооружений |  |  |
|  | Какой объем работ выполняют при проведении внеочередного технического освидетельствования подъемного сооружения согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533? 1) объем работ определяется проектом реконструкции ПС, разработанным специализированной организацией; 2) объем работ определяется инструкцией по монтажу крана (кроме подъемников, вышек, стреловых и быстромонтируемых башенных кранов); 3) объем работ определяется комиссией по проведению технического освидетельствования; 4) объем работ определяется руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС. |  |
|  | С каким грузозахватным органом проводят испытания при повторных периодических технических освидетельствованиях подъемных сооружений, имеющих несколько грузозахватных органов? 1) поочередно, с каждым из них. 2) с тем, который установлен на момент проведения. 3) с тем, который наиболее часто применяется в технологии перегрузочного процесса эксплуатирующей организации. 4) без сменного грузозахватного органа, а сменные грузозахватные органы испытывают отдельно. |  |
|  | Каким образом проводятся статические испытания крана стрелового типа, имеющего одну или несколько грузовых характеристик, при периодическом или внеочередном техническом освидетельствовании согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533? 1) в положении, соответствующем наименьшей грузоподъемности крана и наибольшему грузовому моменту; 2) в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана и наибольшему грузовому моменту; 3) в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана и наименьшему грузовому моменту; 4) в положении, соответствующем наименьшей грузоподъемности крана и наименьшему грузовому моменту. |  |
| Устройства, принципы действия, правила установки и безопасной эксплуатации систем и устройств безопасности ПС. Нормы и правила выбраковки, допуски и ограничения показателей, методы дефектации систем и устройств безопасности. Методы и средства проверок и испытаний систем и устройств безопасности |  |  |
|  | С какой периодичностью должно проводиться считывание данных с регистратора параметров при отсутствии в эксплуатационных документах регистраторов указаний о сроках считывания? 1) не реже одного раза в месяц; 2) не реже одного раза в три месяца; 3) не реже одного раза в шесть месяцев; 4) не реже одного раза в год. |  |
|  | Как должны быть оформлены результаты обработки (расшифровки) данных с регистратора параметров? 1) актом обработки (расшифровки) данных с регистратора параметров 2) протоколом проверки регистратора параметров в процессе эксплуатации крана; 3) заключением о расшифровке данных регистратора параметров; 4) записью в журнал учета данных с регистратора параметров. |  |
|  | По каким точкам грузовой характеристики должна проводиться проверка ограничителя грузового момента, если грузоподъемность подъемных сооружений изменяется в зависимости от вылета, положения грузовой тележки или пространственного положения элемента подъемных сооружений? 1) не менее чем в двух точках его грузовой характеристики; 2) не менее чем в трех точках его грузовой характеристики; 3) только в двух точках его грузовой характеристики; 4) правилами не регламентировано. |  |
|  | Укажите верное утверждение в отношении ограничителей, указателей и регистраторов подъемных сооружений опасных производственных объектов. 1) при перестановке ограничителя или указателя со встроенным регистратором либо автономного регистратора на другое подъемное сооружение должно быть осуществлено обновление информации такого регистратора; 2) реконструкция или модернизация ограничителя, указателя или регистратора путем внесения изменений разрешается при наличии согласования изготовителя ограничителя. 3) установка нового программного обеспечения выполняется работниками эксплуатирующей организации, обладающими соответствующей квалификацией; 4) ограничители, указатели и регистраторы могут использоваться для учета веса грузов (материалов), перемещаемых подъемным сооружением. |  |
| Принципы действия и правила применения приборов, средств измерения, инструментов и приспособлений, используемых при обследовании ПС |  |  |
|  | Какое средство измерений, из числа указанных, используется для определения шероховатости и волнистости поверхности? 1) стенкомер; 2) профилограф-профилометр; 3) нутромер микрометрический 4) эндоскоп. |  |
|  | Каким документом устанавливается срок проведения поверки (калибровки) средств измерений? 1) Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"; 2) Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94. Порядок проведения поверки средств измерений; 3) Инструкцией по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03); 4) нормативной технической документацией на соответствующие приборы и инструменты. |  |
|  | Какие технические средства используются при проведении контроля прогиба моста крана мостового типа? 1) отвес, линейка измерительная; 2) штангенциркуль, калибр; 3) шаблон, щуп; 4) толщиномер. |  |
| Трудовое законодательство Российской Федерации |  |  |
|  | На кого возлагаются в экспертной организации обязанности по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда? 1) на службу охраны труда в организации; 2) на работодателя; 3) на комитеты (комиссии) по охране труда; 4) на руководителей подразделений, в обязанность которых входит проведение проверок, испытаний и измерений ПС. |  |
|  | Каковы допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей мужчинами; 1) 23 кг 2) 32кг 3) 40 кг 4) 50 кг |  |
|  | В каком виде наносится предупреждающая окраска на части грузоподъемных кранов, которые в процессе эксплуатации могут явиться источником опасности для лиц, находящихся на кране или в зоне его действия, а также представляющих опасность при транспортировании крана? 1) вертикальных полос черного и белого цвета 2) вертикальной каймы шириной 50—100мм 3) чередующихся полос желтого и черного цвета 4) квадрата желтого цвета с каймой красного цвета |  |
| Требования охраны труда при работе на высоте, электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |
|  | Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре? 1) только с помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей; 2) только с помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации; 3) только с помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения; 4) любым из перечисленных способов или их комбинацией |  |
|  | Кто определяет порядок работы крана вблизи линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем? 1) разработчик ППР. 2) эксплуатирующая организация. 3) специализированная организация. 4) владелец линии. 5) определение порядка работы не требуется, поскольку изолированный кабель безопасен. |  |
|  | Кого в обязательном порядке должны информировать работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией подъемных сооружений, об угрозе возникновения аварийной ситуации? 1) специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений. 2) специалиста, ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии. 3) своего непосредственного руководителя. 4) руководителя эксплуатирующей организации. 5) руководителя ОПО. |  |
|  | В каких случаях эксплуатирующей организацией разрабатываются мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке мостового крана не у посадочной площадки? 1) если это предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации крана; 2) если в кабине крана отсутствуют специальные устройства для спуска крановщика в случае возникновения аварийных ситуаций; 3) если кран снабжен подвижной кабиной, перемещающейся совместно с грузовой тележкой; 4) если кран снабжен подвижной кабиной, перемещающей независимо от грузовой тележки; 5) если цех (пролет) не оборудован проходными галереями вдоль рельсового пути. |  |
|  | Где вывешивается плакат НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ при отключении силовых цепей коммутационными аппаратами с ручным управлением (выключателями, отделителями, разъединителями, рубильниками, автоматами) во избежание подачи напряжения на рабочее место? 1) на ограждениях 2) на задвижках 3) у снятых предохранителей 4) на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов |  |
|  | Какие требования предъявляются к защитным каскам для работников, выполняющие работы на высоте? 1) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть несъемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски 2) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски 3) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего 4) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, должен быть жестко прикреплен к каске, чтобы не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего |  |
|  | Какие требования предъявляются к изоляции стержней отверток? 1) Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии от 10 до 15 мм от конца жала отвертки 2) Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца жала отвертки 3) Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 20 мм от конца жала отвертки 4) Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии от 15 до 20 мм от конца жала отвертки |  |
| Требования к производственному контролю и надзору за подъемными сооружениями |  |  |
|  | Какая из перечисленных задач не относится к задачам производственного контроля? 1) анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации. 2) координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах. 3) контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений. 4) контроль за обеспечением работников опасных производственных объектов индивидуальными средствами защиты. |  |
|  | В каких из перечисленных случаев эксплуатирующая организация имеет право допустить ПС в работу? 1) обслуживание ПС ведется неаттестованным персоналом. 2) для редко используемого ПС прошло более трех лет с момента проведения предыдущего технического освидетельствования. 3) отсутствует экспертиза промышленной безопасности ПС, отработавшего срок службы. 4) на ПС выявлены трещины в расчетных элементах металлоконструкции. 5) отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные грузозахватные приспособления и тара. |  |
|  | Куда следует заносить результаты плановых осмотров люльки, предназначенной для транспортировки людей кранами? 1) в паспорт люльки. 2) в паспорт крана. 3) в журнал осмотра люльки. 4) в вахтенный журнал. 5) никуда, поскольку записи следует делать только по результатам проведенных технических освидетельствований. |  |
|  | Каким нормативным документом устанавливается обязательность проведения подготовки и аттестации работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в области промышленной безопасности? 1) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»» (утверждены приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533). 2) Федеральным законом от 21 июля 1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 3) приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". 4) Трудовым кодексом Российской Федерации. |  |

Критерии оценки квалификации (ключи к тестовым заданиям), правила обработки результатов  теоретической  части  профессионального  экзамена и  принятия   решения о  допуске  (отказе в допуске)  к   практической   части

| профессионального экзамена: | Теоретический экзамен состоит из одного |
| --- | --- |
| билета, в котором 50 тестовых вопросов. Правильность ответов оценивается |  |
| дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов), Теоретическая часть |  |
| экзамена считается сданной, в случае, если соискатель продемонстрировал |  |
| знания и умения, содержащиеся в положениях профессионального стандарта |  |
| и набрал не менее чем 40 баллов. |  |

Ключи к тестовым заданиям:

| № вопроса | Ответ | Источник |
| --- | --- | --- |
|  | 3) На ОПО, где эксплуатируются канатные дороги. | п. 4 [3] |
|  | 4) IV класс опасности | п. 6 Приложения 2 [2] |
|  | 1) технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте | ст. 1 [2] |
|  | 4) краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта. | п. 148 [3] |
|  | 2) объекты, на которых используются лифты. | Приложения 1 [2] |
|  | 2) L2 - средней тяжести. | Приложение 6 [3] |
|  | 1) при частичном техническом освидетельствовании ПС должны подвергаться: осмотру, статическим и динамическим испытаниям | п. 173 [3] |
|  | 4) 1 раз в 5 лет. | п. 169 [3] |
|  | 3) не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых подъемных сооружений. | п. 169 [3] |
|  | 4) после замены грузозахватного органа. | п. 170 [3] |
|  | 4) если это предусмотрено паспортом подъемных сооружений. | п. 175 [3] |
|  | 2) совокупность операций, связанных с транспортировкой краном груза при работе от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности к подъему следующего груза. | Приложение 1 [3] |
|  | 3) нагрузка, приходящаяся на каждое подъемных сооружений, не должна превышать грузоподъемность подъемных сооружений. | п. 130 [3] |
|  | 2) стальные канаты должны соответствовать по длине, марке, диаметру и разрывному усилию, указанным в паспорте подъемных сооружений, иметь сертификат предприятия - изготовителя каната. | п. 195 [3] |
|  | 3) не менее чем на 500 мм. | п. 105 [3] |
|  | 2) подъемные сооружения должны быть обесточены и приняты меры по предотвращению их угона ветром. | п. 125 [3] |
|  | 2) допускается, только после разработки мероприятий по предупреждению столкновения работающих кранов с подвижным составом и согласованию с организацией, в ведении которой находится организация движения на железнодорожных путях. | п. 206 [3] |
|  | 5) если цех (пролет) не оборудован проходными галереями вдоль рельсового пути. | п. 122 [3] |
|  | 3) при необходимости. | п. 209 [3] |
|  | 3) на эксплуатирующую подъемных сооружений организацию. | п. 57 [3] |
|  | 4) 6К, 7К | п. 2.6.11 [4] |
|  | 1) при обнаружении признаков наличия трещин на втулках в расчетных элементах металлоконструкций траверс и захватов | п. 224 [3] |
|  | 4) в соответствии с ТУ, разработанными специализированной организацией | п. 79 [3] |
|  | 2) неразрушающему контролю должно быть подвергнуто все соединение; | п. 82 [3] |
|  | 2) хвостовик крюка, на котором нарезана резьба; | п. 174 [3] |
|  | 2) более 5 шт. на 1 см2 | п. 2.5.4 [1] |
|  | 4) объем работ определяется руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС. | п. 168 [3] |
|  | 2) с тем, который установлен на момент проведения. | п. 186 [3] |
|  | 2) в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана и наибольшему грузовому моменту. | п. 178 [3] |
|  | 3) не реже одного раза в шесть месяцев | п. 25 [3] |
|  | 2) протоколом проверки регистратора параметров в процессе эксплуатации крана | п. 25 [3] |
|  | 2) не менее чем в трех точках его грузовой характеристики. | п. 268 [3] |
|  | 1) при перестановке ограничителя или указателя со встроенным регистратором либо автономного регистратора на другое подъемное сооружение должно быть осуществлено обновление информации такого регистратора; | п. 54, 91, 92, 137 [3] |
|  | 2) профилограф-профилометр | п. 5.4 [6] |
|  | 4) нормативной технической документацией на соответствующие приборы и инструменты. | п. 5.5 [6] |
|  | 1) отвес, линейка измерительная; | Приложение С5 [7] |
|  | 2) на работодателя | ст. 212 [8] |
|  | 4) 50 кг | п. 32 [9] |
|  | 3) чередующихся полос желтого и черного цвета | п. 2 [14] |
|  | 4) любым из перечисленных способов или их комбинацией | ст. 84 [5] |
|  | 4) владелец линии. | п. 115 [3] |
|  | 3) своего непосредственного руководителя. | п. 26 [3] |
|  | 5) если цех (пролет) не оборудован проходными галереями вдоль рельсового пути. | п. 122 [3] |
|  | 4) на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов. | п. 18.1 [11] |
|  | 3) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего | п. 111 [12] |
|  | 2) Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца жала отвертки | п. 2.16.5 [13] |
|  | 4) контроль за обеспечением работников опасных производственных объектов индивидуальными средствами защиты | п. 6 [10] |
|  | 2) для редко используемого подъемных сооружений прошло более трех лет с момента проведения предыдущего технического освидетельствования. | п. 169, 255 [3] |
|  | 3) в журнал осмотра люльки. | п. 251 [3] |
|  | 2) Федеральным законом от 21 июля 1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | ст. 9 [2] |

- Вариант заданий для практической части профессионального экзамена:

| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |
| --- | --- |
| Задания: | Ситуационная задача № 1. При проведении технического освидетельствования грузоподъемного крана КС-3577 экспертом был выявлен перекос опорно-поворотного устройства, возникающий при нагружении контрольным грузом Исходные данные: Диаметр ОПУ, D = 1400 мм, Расстояние от опорной рамы до верхней точки, без нагрузки А = 95 мм, по нагрузкой В = 108 мм Расстояние от опорной рамы до нижней точки, без нагрузки А1 = 16 мм, по нагрузкой В1 = 19 мм Можно ли допустить кран к дальнейшей эксплуатации без устранения указанного дефекта? Критерии оценки: 1. Умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт (максимальный балл); 20 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Не достаточное владение понятийным аппаратом – минус 3 балла.. б) Задача решена с ошибками, без нормативного обоснования – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Ситуационная задача не решена; 0 баллов/%. |
|  | Ситуационная задача № 2. Определить статический коэффициент безопасности против скольжения одноканатной подъемной установки с ведущим шкивом трения и равновесным уравновешивающим канатом Исходные данные: Расстояние от нижней приемной площадки до оси верхнего направляющего шкива, Нк = 620 м Полезная масса, Qп = 7000 кг Собственная масса клети, Qс = 9120 кг Линейная масса, p = 11,15 кг/м Коэффициент трения каната о футеровку шкива, f = 0, 2 Угол обхвата канатом шкива, α = πрад Критерии оценки: 2 Умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Не достаточное владение понятийным аппаратом – минус 3 балла.. б) Задача решена с ошибками, без нормативного обоснования – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Ситуационная задача не решена; 0 баллов/%. |
|  | 3. Практическое задание № 1 Оценить комплектность и работоспособность приборов (систем) безопасности, установленных на грузоподъемном кране Критерии оценки: Наличие навыков по оценке технического состояния узлов, механизмов и приборов (систем) безопасности подъемных сооружений (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 3 балла.. б) Неверное определение технического состояния (работоспособности) приборов (систем) безопасности – минус 10 баллов (за каждое устройство).. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков по оценке технического состояния узлов, механизмов и приборов (систем) безопасности подъемных сооружений; 0 баллов/%. 4. Практическое задание № 2 Проконтролировать техническое состояние канатов, цепей, их креплений, подвесок, грузозахватных устройств грузоподъемного крана, провести статические и динамические испытания грузоподъемного крана согласно инструкции по эксплуатации и требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», оформить результаты технического освидетельствования с оценкой соответствия крана требованиям безопасности. Критерии оценки: Наличие навыков по проведению испытаний подъемных сооружений с учетом специфики подъемных сооружений и условий их эксплуатации (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 3 балла.. б) Неверное определение технического состояния канатов, цепей, их креплений, подвесок, грузозахватных устройств грузоподъемного крана – минус 10 баллов.. в) Проведение испытаний не в полном объеме – минус 10 баллов.. г) Ошибки в оформлении результатов технического освидетельствования – минус 5 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска проведения испытаний грузоподъемного крана; 0 баллов/%. 5. Практическое задание № 3 Отрецензировать (проверить на ошибки) комплект эксплуатационных документов на предмет их соответствия требованиям нормативно-технической документации Критерии оценки: Наличие профессиональных знаний по оформлению результатов оценки соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности (максимальный балл); 20 баллов/ 100%. Снижение за:. Некачественное рецензирование – минус 5 баллов (за каждую пропущенную ошибку или несоответствие). Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков оформления заключения экспертизы промышленной безопасности; 0 баллов/%. |

| Критерии оценки: | Практическая часть экзамена состоит из 5-ти заданий: |
| --- | --- |
| 2 ситуационных задачи и 3 практических работы. В каждом задании |  |
| проверяются все указанные для профессиональной квалификации трудовые |  |
| функции. Оценки выставляются по ходу выполнения задания (1 и 2 задания – |  |
| по 20 балльной системе, 3-5 задания – по 30-балльной системе). |  |
| Максимальная сумма весов оцениваемых субкритериев может составить 130 |  |
| баллов. Практическая часть экзамена считается сданной, в случае, если |  |
| соискатель продемонстрировал знания и умения, содержащиеся в положениях |  |
| профессионального стандарта, и набрал не менее чем 144 балла. |  |

- Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия  решения     о      соответствии      квалификации     соискателя       положениям

| профессионального стандарта и квалификационным требованиям: | Общее |
| --- | --- |
| подведение итогов должно пройти в течение 2-х часов после выполнения |  |
| практической части экзамена. |  |

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или     квалификационным    требованиям       по

| квалификации: | Эксперт высшей квалификации по оценке соответствия |
| --- | --- |
| подъемных сооружений требованиям промышленной безопасности, 7 уровень |  |

(наименование квалификации)

| принимается | при общей сумме весов оцениваемых субкритериев не менее |
| --- | --- |
| 144 балла |  |

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

- Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- ГОСТ 7890 93 «Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия»

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»» (утверждены приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533)

- ГОСТ 27584-88 Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

- Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03) (утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 92)

- Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые (РД 10-112-5-97) (согласованы письмом Госгортехнадзора России от 13.11.1997 № 12-7/1057).

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 642н)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999
№ 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н).

- Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н)

- СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261).

- ГОСТ 12.2.058-81 Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации