Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта

Структура оценочных средств

| - Наименование квалификации и уровень квалификации: | Монтажник |
| --- | --- |
| крановых путей подъемных сооружений, 4 уровень |  |

(в соответствии с профессиональным стандартом)

| - Номер квалификации: | 16.12200.01 |
| --- | --- |

(номер наименования квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

| - Профессиональный стандарт: | Специалист по монтажу и |
| --- | --- |
| и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений, подъемных сооружений, |  |
| 16.122 |  |

(наименование профессионального стандарта и код по реестру профессиональных стандартов)

| - Вид профессиональной деятельности: | Монтаж, техническое |
| --- | --- |
| обслуживание и ремонт рельсовых крановых путей |  |

(по реестру профессиональных стандартов)

- Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального  экзамена

| Знания, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Методы и способы выявления дефектов и повреждений элементов крановых путей подъемных сооружений | Знание методов проведения обследования крановых путей, дефектов и повреждений элементов рельсовых путей, препятствующие безопасной эксплуатации подъемных сооружений, методов и приёмов обработки результатов исследований, порядок оформления результатов выполненных работ (1/0) |
| Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного сооружения | Знание требований к составу работ по техническому обслуживанию и ремонту, приведенных в руководстве (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых подъемных сооружений (1/0) |
| Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента и контрольно-измерительных приборов | Знание назначения, устройства и правил безопасного использования и хранения применяемых моделей механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов (1/0) |
| Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ | Знание технологического процесса сборки и монтажа кранового пути, методов и способов выполнения этих работ, требований к качеству работ (1/0) |
| Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений | Знание требований к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации рельсового пути (1/0) |
| Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов | Знание технических средств, используемых для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов (1/0) |
| Способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве | Знание места нахождения медицинской аптечки, умение оказывать пострадавшим первой медицинской помощи (1/0) |
| Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения | Знание средств коллективной защиты и средств индивидуальной защиты, используемых для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов (1/0) |
| Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения | Знание правил безопасной эксплуатации подъемных сооружений (1/0) |
| Правила электрической и пожарной безопасности | Знание основных требований электробезопасности. Знание основных требований пожарной безопасности, пожарной опасности осуществляемых технологических процессов и используемого оборудования, сигналов оповещения о пожаре, мест расположения средств пожаротушения, действий в случае возникновения пожара. (1/0) |
| Требования охраны труда | Знание безопасных методов и приемов выполнения монтажных работ, зон повышенной опасности (1/0) |

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Монтаж наземных и надземных крановых путей подъемных сооружений согласно руководству по эксплуатации и проектно-конструкторской документации | 1) соблюдение установленного технологического процесса при планировке земляного полотна, устройстве земляного полотна, отсыпка балластного слоя рельсовых нитей; 2) соблюдение правильной последовательности действий при демонтаже и монтаже крановых путей подъемных сооружений; 3) соблюдение установленного технологического процесса и уверенные навыки при выполнении разборки, ремонта, замены, сборки, технического обслуживания, регулировки наземных и надземных крановых путей подъемных сооружений, в том числе рихтовке направляющих, регулировке и наладке путевого оборудования и заземления; 4) умение правильно определять состояние крановых путей подъемных сооружений и их соответствие требованиям эксплуатационной и технической документации; 5) умение правильно применять необходимые средства контроля и измерения; 6) правильная подготовка и использование инструментов; 7) соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ при монтаже, осмотре и проверках параметров работы механического оборудования подъемных сооружений; 7) правильное оформление документов по результатам своих действий. |
| Обслуживание наземных и надземных крановых путей подъемных сооружений согласно руководству по эксплуатации и проектно-конструкторской документации |  |
| Ремонт наземных и надземных крановых путей подъемных сооружений согласно руководству по эксплуатации и проектно-конструкторской документации |  |
| Подготовка строительной площадки с установкой осей, реперов и марок |  |
| Монтаж несущих строительных конструкций и верхнего строения надземных крановых путей |  |
| Возведение земляного полотна и верхнего строения наземного кранового пути, монтаж путевого оборудования |  |
| Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания наземных и надземных крановых путей подъемных сооружений |  |
| Приемка и рихтовка направляющих крановых путей подъемных сооружений |  |
| Регулировка, наладка путевого оборудования и заземления |  |
| Выполнение слесарных работ во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания наземных и надземных крановых путей подъемных сооружений |  |
| Монтаж путевого оборудования |  |

| - Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа |  |  |
| профессионального экзамена: | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные плакатами, нормативными документами, канцелярскими |  |  |
| принадлежностями. Возможно применение компьютерных средств для |  |  |
| проведения тестирования. |  |  |
| б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа |  |  |
| профессионального экзамена: | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные моделями и узлами крановых путей подъемных сооружений, |  |  |
| в том числе кусками рельсов, элементами верхнего строения и путевого |  |  |
| оборудования рельсового пути. В наличии должны иметься индивидуальные |  |  |
| средства защиты, а также средства измерений и наборы необходимых |  |  |
| инструментов. Возможно проведение практического этапа |  |  |
| квалификационного экзамена на подъемных сооружениях, находящихся в |  |  |
| эксплуатации (согласно договору с заявителем) |  |  |
| - Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: |  | Член |
| квалификационной комиссии должен иметь стаж работы не менее 5 лет на |  |  |
| технических должностях в области эксплуатации, ремонта и обслуживания |  |  |
| подъемных сооружений или не менее 3 лет в области подготовки и оценки |  |  |
| соответствия (аттестации, сертификации) персонала и специалистов. |  |  |

| - Дополнительные требования безопасности к проведению оценочных |  |
| --- | --- |
| мероприятий: | Перед проведением практического этапа |
| квалификационного экзамена на подъемных сооружениях, находящихся в |  |
| эксплуатации, соискатель и члены квалификационной комиссии центра |  |
| оценки квалификации должны пройти целевой инструктаж по охране труда в |  |
| организации, являющейся владельцем подъемного сооружения (организации, |  |
| эксплуатирующей подъемное сооружение) |  |

(сведения о проведении обязательного инструктажа на рабочем месте)

- Вариант тестовых заданий для теоретической части профессионального экзамена:

| № задания |  | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
| Методы и способы выявления дефектов и повреждений элементов крановых путей подъемных сооружений |  |  |
| 1 |  | В каких случаях не проводится планово-высотная съемка подтележечных рельсов (монорельсов)? 1) в случае шума при работе механизма передвижения тележки 2) при значительном износе колес механизма передвижения тележки 3) при повышенной вибрации механизма передвижения тележки 4) в случае буксования колес при пуске и в процессе движения тележки |
| 2 |  | Каким путем проводится оценка деформации базовых деталей тупиковых упоров? 1) проверкой геометрической формы и выявлением местных деформаций 2) неразрушающими и разрушающими методами испытаний 3) методами пластических деформаций 4) методами створа и триангуляции |
| Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного сооружения |  |  |
| 3 |  | Каким требованиям должны соответствовать устройство и размеры лестниц, посадочных площадок и галерей надземных рельсовых путей? 1) требованиям, изложенным в руководстве (инструкции) по эксплуатации подъемных сооружений 2) требованиям проекта производства работ с применением подъемных сооружений 3) требованиям проектной и эксплуатационной документации на рельсовый путь 4) требованиям специализированной экспертной организации, изложенным в экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений |
| 4 |  | Впишите в ячейки цифры, которыми обозначены на чертеже соответствующие узлы (механизмы) крана мостового типа Наименование; № на схеме; Наименование; № на схеме. Концевая балка; Гибкий кабель для токоподвода к тележке крана. Крановая тележка; Проволока для подвески гибкого кабеля. Кабина крановщика; Механизм передвижения моста крана. Главная балка; Вспомогательный механизм подъема груза. Ходовые колеса; Площадка для обслуживания цеховых троллеев. Крановые рельсы; Главный механизм подъема груза. Механизм передвижения тележки. |
| Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента и контрольно-измерительных приборов |  |  |
| 5 |  | Что запрещается при работе с электроинструментом? 1) применять специальные приспособления для подвешивания, если масса машины превышает 10 кг 2) при работе шлифовальной машиной и другими подобными инструментами всегда пользоваться защитными очками или щитком для защиты глаз и лица 3) обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали 4) устанавливать и снимать вставной инструмент, а также его регулировать после полной остановки ротора электроинструмента |
| 6 |  | Допускается ли работа пневмоинструмента на холостом ходу? 1) не допускается 2) допускается при периодической проверке исправности и испытании пневмоинструмента 3) допускается при проверке наличия и чистоты сетки фильтра и соединительного штуцера, исправности редуктора 4) допускается лишь при его опробовании перед началом работы |
| Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |  |  |
| 7 |  | Что из перечисленного не относится к монтажу надземного кранового пути? 1) геодезическая разметка на площадке, выбранной под крановый путь 2) монтаж несущей балки надземного кранового пути 3) монтаж, рихтовка и закрепление направляющих кранового пути на несущей балке 4) установка в конце и начале направляющих кранового пути тупиковых упоров ударного типа и системы принудительного отключения привода передвижения крана |
| 8. |  | Какое требование из перечисленных является неверным при к устройстве верхнего строения наземного кранового пути? 1) полушпалы необходимо располагать перпендикулярно оси рельса 2) рельс крепят к деревянным полушпалам через прокладки полным комплектом путевых шурупов или костылей 3) торцы полушпал выравнивают с внутренней стороны 4) для предохранения шурупов от самопроизвольного вывинчивания в отверстия полушпал перед закручиванием шурупов заливают расплавленный тугоплавкий битум |
| Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений |  |  |
| 9 |  | В каких случаях к акту сдачи–приемки рельсового пути, определяющему его готовность к эксплуатации, должны прикладываться данные планово-высотной съемки? 1) только после ремонта 2) только после реконструкции 3) только после при сдаче вновь уложенных путей. 4) только после проведения комплексного обследования его состояния 5) во всех перечисленных случаях |
| 10 | С какой периодичностью проводятся осмотры состояния рельсовых путей при эксплуатации подъемных сооружений? 1) после каждых 20 смен работы 2) после каждых 24 смен работы 3) после каждых 28 смен работы 4) после каждых 32 смен работы |  |
| Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |  |  |
| 11 | Где вывешивается плакат НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ при отключении силовых цепей коммутационными аппаратами с ручным управлением (выключателями, отделителями, разъединителями, рубильниками, автоматами) во избежание подачи напряжения на рабочее место? 1) на ограждениях 2) на задвижках 3) у снятых предохранителей 4) на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов |  |
| 12 | Какие работы на высоте запрещается выполнять с переносных лестниц и стремянок? 1) работы на высоте более 5 м 2) работы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей 3) работы с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов 4) ограничений в применении лестниц стремянок нет |  |
| Способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |  |  |
| 13 | Что необходимо сделать, если пострадавший после падения с высоты лежит в позе "лягушки"? 1) переложить пострадавшего на скамейку, приложить к животу холод и вызвать скорую помощь 2) приближаясь к пострадавшему, попросить очевидцев вызвать скорую помощь, принести холод и таблетки анальгина, а тем временем немедленно подложить под колени валик, приложить холод к животу и предложить 2-3 таблетки анальгина (при условии отсутствия аллергии) 3) успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников 4) немедленно транспортировать на любом попутном транспорте в медицинское учреждение |  |
| Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |  |  |
| 14 | Что должно быть нанесено на всех средствах коллективной и индивидуальной защиты работников от падения с высоты? 1) дата изготовления 2) дата окончания срока использования 3) долговременные маркировки 4) разрешенная нагрузка |  |
| 15 | Какие требования предъявляются к защитным каскам для работников, выполняющие работы на высоте? 1) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть несъемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски 2) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски 3) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего 4) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, должен быть жестко прикреплен к каске, чтобы не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего |  |
| Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |  |  |
| 16 | На какие из перечисленных ниже ОПО не распространяются требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»»? 1) на ОПО, где эксплуатируются грузоподъемные краны 2) на ОПО, где эксплуатируются строительные подъемники 3) на ОПО, где эксплуатируются канатные дороги 4) на ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления |  |
| 17 | В каких случаях к акту сдачи–приемки рельсового пути, определяющему его готовность к эксплуатации, должны прикладываться данные планово-высотной съемки? 1) только после ремонта 2) только после реконструкции 3) только после при сдаче вновь уложенных путей 4) только после проведения комплексного обследования его состояния 5) во всех перечисленных случаях |  |
| Правила электрической и пожарной безопасности |  |  |
| 18 | Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре? 1) только с помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей 2) только с помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации 3) только с помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения 4) любым из перечисленных способов или их комбинацией |  |
| 19 | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях? 1) не выше 12 В 2) не выше 24 В 3) не выше 36 В 4) не выше 50 В |  |
| Требования охраны труда |  |  |
| 20 | Требуется ли установка ограждений кранового пути при проведении ремонтных работ, осмотров, обследований крановых путей? 1) не требуется 2) определяется в каждом конкретном случае организацией, эксплуатирующей путь 3) требуется при отсутствии предупреждающих знаков, имеющих надписи: "Входить на крановый путь посторонним лицам запрещается" 4) требуется во всех случаях |  |

Критерии оценки квалификации (ключи к тестовым заданиям), правила обработки результатов  теоретической  части  профессионального  экзамена и  принятия   решения о  допуске  (отказе в допуске)  к   практической   части

| профессионального экзамена: | Теоретический экзамен состоит из одного |
| --- | --- |
| билета, в котором 20 тестовых вопросов. Правильность ответов оценивается |  |
| дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов), Теоретическая часть |  |
| экзамена считается сданной, в случае, если соискатель продемонстрировал |  |
| знания и умения, содержащиеся в положениях профессионального стандарта |  |
| и набрал не менее чем 16 баллов. |  |

Ключи к тестовым заданиям:

| № вопроса | Ответ | Источник |
| --- | --- | --- |
|  | 4) в случае буксования колес при пуске и в процессе движения тележки | п. 6.9.3 [2] |
|  | 1) проверкой геометрической формы и выявлением местных деформаций | п. 7.4.7 [3] |
|  | 3) требованиям проектной и эксплуатационной документации на рельсовый путь. | п. 202 [1] |
|  | Концевая балка – 4/Крановая тележка – 8/Кабина крановщика – 1/Главная балка – 11/Ходовые колеса – 3/ Крановые рельсы – 2/Механизм передвижения тележки – 12/Гибкий кабель для токоподвода к тележке крана – 5/Проволока для подвески гибкого кабеля – 9/Механизм передвижения моста крана – 13/Вспомогательный механизм подъема груза – 6/Площадка для обслуживания цеховых троллеев - 10/Главный механизм подъема груза - 7 | [6] |
|  | 3) обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали; | п. 55 [9] |
|  | 4) допускается лишь при его опробовании перед началом работы | п. 84 [9] |
|  | 1) геодезическая разметка на площадке, выбранной под крановый путь | [7] |
|  | 3) торцы полушпал выравнивают с внутренней стороны | п. 5.3.12 [8] |
|  | 5) во всех перечисленных случаях. | п. 207 [1] |
|  | 2) после каждых 24 смен работы | п. 212 [1] |
|  | 4) на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов. | п. 18.1 [10] |
|  | 3) работы с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов. | п. 156 [11] |
|  | 2) приближаясь к пострадавшему, попросить очевидцев вызвать скорую помощь, принести холод и таблетки анальгина, а тем временем немедленно подложить под колени валик, приложить холод к животу и предложить 2-3 таблетки анальгина (при условии отсутствия аллергии) | [12] |
|  | 3) долговременные маркировки | п. 93 [11] |
|  | 3) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего | п. 111 [11] |
|  | 3) На ОПО, где эксплуатируются канатные дороги. | п. 4 [1] |
|  | 2) актом освидетельствования скрытых работ; | п. 36 [1] |
|  | 4) любым из перечисленных способов или их комбинацией | ст. 84 [5] |
|  | 4) не выше 50 В | п. 45 [9] |
|  | 2) определяется в каждом конкретном случае организацией, эксплуатирующей путь | п. 11.3.5 [4] |

- Вариант заданий для практической части профессионального экзамена:

| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |
| --- | --- |
| Задания: | 1. Прикрепить рельс к железобетонным опорным элементам с помощью разъёмных соединений нестандартными или стандартными закладными болтами (другие варианты: прикрепить к железобетонным опорным элементам, имеющим деревянные дюбели, прикрепить к железобетонным опорным элементам неразъёмными соединениями). Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации на крановые пути – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков прикрепления рельсов к опорным элементам или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  | 2. Определить место установки тупикового упора ударного типа на крановом пути. Выполнить установку тупикового упора. Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  | 3. Выявить неисправности и дефекты в ходе технического обслуживания надземных крановых путей мостового крана. Выполнить регулировку, наладку путевого оборудования и заземления. Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности (дефекта) и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности (дефекта)– минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска и устранения неисправностей (дефектов) крановых путей и путевого оборудования, а также нарушения требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |

| Критерии оценки: | Практическая часть экзамена состоит из 3-х заданий. В |
| --- | --- |
| каждом задании проверяются все указанные для профессиональной |  |
| квалификации трудовые функции. Оценки выставляются по ходу выполнения |  |
| задания (1 и 2 задания – по 30 балльной системе, 3 задание – по 40-балльной |  |
| системе). Максимальная сумма весов оцениваемых субкритериев может |  |
| составить 100. Практическая часть экзамена считается сданной, в случае, если |  |
| соискатель продемонстрировал знания и умения, содержащиеся в положениях |  |
| профессионального стандарта, и набрал не менее чем 80 баллов. |  |

- Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия  решения     о      соответствии      квалификации     соискателя       положениям

| профессионального стандарта и квалификационным требованиям: | Общее |
| --- | --- |
| подведение итогов должно пройти в течение 2-х часов после выполнения |  |
| практической части экзамена. |  |

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям

| по квалификации: | Монтажник крановых путей подъемных |
| --- | --- |
| сооружений, 4 уровень |  |

(наименование квалификации)

принимается при общей сумме весов оцениваемых субкритериев не менее

96 баллов.

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

- Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»» (утверждены приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533)

- Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения (РД 10-112-1-04), одобренные секцией Научно-технического совета по подъемным сооружениям Ростехнадзора, протокол от 26.04.2004

- Тупиковые упоры. Рекомендации к проектированию, изготовлению и эксплуатации. РД 50:48:0075-02-05 (утверждены научно – техническим советом Научно – производственного центра «Путь К).

- Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. РД 50:48:0075.03.05 (утверждены научно – техническим советом Научно – производственного центра «Путь К).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

- Паспортная и эксплуатационная документация на крановое оборудование.

- Проектная и документация на крановый путь.

- СП 314.1325800.2017 Свод правил. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. № 1629/пр и введен в действие с 8 июня 2018 г.).

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 552н).

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н).

- Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н)

- Правила оказания первой медицинской помощи.