Билет № 1

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Центр оценки квалификации

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ _____от ________

109544, г. Москва, Большая Андроньевская ул., 17,  тел. (495) 500-51-98 (доб. 419), e-mail: ntc@oaontc.ru

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная квалификация: |  |  |  |  | «Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений», Уровень квалификации 4 |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональный стандарт: |  |  |  |  | «Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений», Приказ Минтруда России от 21.12.2015, № 1056н, Номер в реестре профессиональных стандартов 673 |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество соискателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ________ |  |  | Время на выполнения – не более 45 мин. |  |  |  |  | Начало ______ |  | Окончание _____ |  |
| Вы можете воспользоваться: |  |  |  |  |  | Плакатами, нормативно-технической документацией, канцелярскими принадлежностями. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования. |  |  |  |  |  |
| Экзаменационный билет №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № задания |  | Содержание задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание принципов функционирования, устройства, конструктивных особенностей и назначения узлов и механизмов обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Что должна обеспечивать конструкция гидравлической системы? 1) замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране со сливом рабочей жидкости из гидробака; 2) непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака; 3) непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака; 4) замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | С каким приводом должны оборудоваться механизмы подъема груза и изменения вылета грузоподъемных кранов и машин тормозами нормально замкнутого типа, автоматически размыкающимися во время включения привода? 1) с гидравлическим приводом; 2) с ручным приводом; 3) с машинным приводом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Назовите типы выносных опор? 1) выносные опоры могут быть откидными, поворотными, выдвижными; 2) выносные опоры могут быть откидными и поворотными; 3) выносные опоры могут быть выдвижными, поворотными и неповоротными. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание основ гидравлики и гидравлического оборудования устройства, правил эксплуатации гидравлического оборудования, допустимые режимы и параметры рабочего состояния гидравлического оборудования, конструктивных особенностей и назначения узлов и компонентов гидравлического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сжимаемость это свойство жидкости: 1) изменять свою форму под действием давления; 2) изменять свой объем под действием давления; 3) сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму; 4) изменять свой объем без воздействия давления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Как называется выделение воздуха из рабочей жидкости? 1) парообразованием; 2) газообразованием; 3) пенообразованием; 4) газовыделение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Запишите цифры, которые указывают на гидравлической схеме крана типа КС-5363 Рис.1 в соответствии с названиями этого оборудования. Наименование; Порядковый № на схеме; Наименование; Порядковый № на схеме. Гидроцилиндр выносной опоры; Манометр. Дроссель; Обратный клапан. Реверсивный золотник с ручным управлением; Гидроцилиндр разворота колес. Шланг; Насос. Бак; Фильтр. Предохранительный клапан; Вращающее соединение. Вентиль; Вентиль разворота колес. Рис. 1 |  |  |  |
| Знание комплектности гидравлического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений, методов и способов выполнения работ по монтажу и демонтажу, настройке, ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений, технологическая последовательность этих работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Где необходимо сделать отметку об объеме выполненных работ по техническому обслуживанию крана? 1) в вахтенном (крановом) журнале; 2) в журнале учета неисправностей или в журнале учета технического обслуживания и ремонта, а также в паспорте крана; 3) в паспорте подъемного сооружения; 4) в журнале приёма и сдачи смен и в режимных листах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Расположите в необходимой последовательности работы по заправке гидросистемы в случае замены рабочей жидкости: 1) слить рабочую жидкость через сливное отверстие гидробака в тару с биркой, указывающей что она отработана; 2) промыть гидросистему. Для чего заправить гидробак чистой рабочей жидкостью, соответствующей температурному режиму работы крана, и поочередным включением золотников гидрораспределителей выполнить в холостую все операции, после чего промывочную жидкость слить; 3) прогреть рабочую жидкость гидросистемы крана до температуры 20 - 30°С включением крановых механизмов; 4) залить в гидробак свежую рабочую жидкость той марки, которой промыта гидросистема, до верхней метки маслоуказателя; 5) привести кран в транспортное положение, крюковая подвеска не зачалена, свободно висит на канатах; 6) дозаправить гидробак по указателю уровня; 7) произвести удаление воздуха из гидросистемы; 8) заполнить гидросистему при холостых оборотах двигателя поочередным включением всех золотников гидрораспределителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание правил использования слесарного и монтажного инструмента и приспособлений, правил и способов выполнения слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Какое требование должно быть выполнено при перемещении люльки (кабины) подъемного сооружения с находящимися в ней инструментами? 1) перемещение люльки (кабины) с находящимися в ней инструментами запрещено; 2) инструменты должны быть надежно закреплены; 3) инструменты должны быть размещены в инструментальном ящике; 4) инструменты должны быть сброшены на землю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание правил использования специализированного контрольно-диагностического оборудования для оценки состояния узлов гидравлического оборудования и рабочей жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Какие средства используются при определении утечки насосов и гидромоторов механизмов поворота и лебедки? Укажите правильный ответ 1) переносная лампа, увеличительное стекло; 2) рулетка и секундомер; 3) емкость, секундомер; 4) переносная лампа и секундомер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание методов и способов устранения неисправностей гидравлического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Укажите способ устранения течи масла по стыкам между секциями гидрораспределителей? 1) притереть золотники. Ослабить затяжку шпилек, обеспечить момент затяжки 6 кгс/см2; 2) ослабить затяжку шпилек динамометрическим ключом, обеспечить момент затяжки 6 кгс/см2; заменить уплотнительные кольца; 3) подтянуть шпильки динамометрическим ключом (момент затяжки 6 кгс/см2), заменить уплотнительные кольца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание эксплуатационных документов обслуживаемых подъемных сооружений и их гидравлического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каким документом устанавливается обязательный перечень работ по техническому обслуживанию подъемного сооружения? 1) методическими указаниями по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы; 2) федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности; 3) инструкцией по эксплуатации подъемного сооружения, составленной заводом — изготовителем; 4) типовой инструкцией для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации кранов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание последовательности и приемов разборки и сборки узлов и компонентов гидравлического оборудования, порядка проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию подъемных сооружений в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Как выполняется соединение гидроагрегатов крана? 1) с помощью медных трубопроводов и резинометаллических рукавов; 2) с помощью стеклянных трубопроводов и резинометаллических рукавов; 3) с помощью стальных трубопроводов и резиновых рукавов; 4) с помощью стальных трубопроводов и резинометаллических рукавов; 5) с помощью алюминиевых трубопроводов и резиновых рукавов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание назначения устройства и правил безопасной эксплуатации обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Какая информация должна быть указана на металлической бирке, прикрепленной к грузозахватному приспособлению? 1) наименование приспособления; 2) номер сертификата на примененный материал; 3) диаметр каната; 4) паспортная грузоподъемность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание основ электротехники, технических характеристик и особенностей электрооборудования и электроустановок; мер по предотвращению опасных последствий во время электротехнических работ. Знание основных требований пожарной безопасности, пожарной опасности осуществляемых технологических процессов и используемого оборудования, сигналов оповещения о пожаре, мест расположения средств пожаротушения, действий в случае возникновения пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Какое максимальное напряжение допускается для ремонтного освещения на кранах? 1) 24 В; 2) 42 В; 3) 36 В; 4) 50 В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить место проведения огневых работ? 1) только огнетушителем; 2) только ящиком с песком емкостью 0,5 м3 и двумя лопатами; 3) только ведром с водой; 4) огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, основных опасных и вредных производственных факторов, характерные для работы на высоте, зон повышенной опасности, машин, механизмов, приборов, средств, обеспечивающие безопасность выполнения работ на высоте (ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Какие работы на высоте запрещается выполнять с переносных лестниц и стремянок? 1) работы на высоте более 5 м; 2) работы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей; 3) работы с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов; 4) ограничений в применении лестниц стремянок нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание технических средств (средств коллективной защиты, средств индивидуальной защиты), используемых для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Какие требования предъявляются к защитным каскам для работников, выполняющие работы на высоте? 1) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть несъемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски; 2) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски; 3) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего; 4) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, должен быть жестко прикреплен к каске, чтобы не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание места нахождения медицинской аптечки, умение оказывать пострадавшим первой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Какие действия недопустимы в случаях ранения глаз? 1) промывать водой колотые и резаные раны глаз и век и удалять торчащие из глаза инородные предметы; 2) укладывать пострадавшего с ранением глаз на спину; 3) накрывать чистой салфеткой пострадавший глаз и фиксировать повязкой оба глаз; 4) вызывать скорую помощь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца? 1) прямыми руками резкими толчками надавливать на область нижней трети грудины. Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота надавливания 60-70 надавливаний в минуту: 2) прямыми руками резкими толчками надавливать на область в верхней трети грудины. Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота надавливания 30-40 надавливаний в минуту; 3) ладонями, наложенными одна на другую, прямыми руками резкими толчками надавливать на область нижней трети грудины. Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота надавливания 60-70 надавливаний в минуту; 4) ладонями, наложенными одна на другую, прямыми руками резкими толчками надавливать на область верхней трети грудины. Глубина продавливания грудной клетки не менее 5-6 см. Частота надавливания 30-40 надавливаний в минуту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов выполнения задания: |  |  |  |  |  |  | Результаты выполнения задания теоретического этапа профессионального экзамена считаются положительными при фактическом количестве набранных баллов не менее 16 - (не менее 80% правильных ответов). Один правильный ответ – 1 балл. |  |  |  |  |
| Результат теоретического этапа экзамена |  |  |  | ___________________ сдан/не сдан Эксперт: _________________ ______________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |
| С результатом экзамена ознакомлен соискатель: _________________ ______________________ ____ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Билет № 1

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Центр оценки квалификации

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ _____от ________

109544, г. Москва, Большая Андроньевская ул., 17,  тел. (495) 500-51-98 (доб. 419), e-mail: ntc@oaontc.ru

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ практического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная квалификация: |  |  | «Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений», Уровень квалификации 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональный стандарт: |  |  | «Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений», Приказ Минтруда России от 21.12.2015, № 1056н, Номер в реестре профессиональных стандартов 673 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество соискателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата _______ |  | Время на выполнения задания – не более 120 мин. |  |  |  | Начало _____ |  |  | Окончание ____ |  |
| Вы можете воспользоваться: |  |  | - Профессиональным стандартом «Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений»; - Технической документацией на подъемное сооружение; - Комплектом слесарного инструмента; - Комплектом измерительных средств (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов); - Материалами, необходимыми для выполнения работ (растворитель, ветошь, смазка); - Средствами индивидуальной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |
| Экзаменационный билет № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задания: |  |  | 1. Проверка и регулировка тормоза механизма подъема груза Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  |  |  | 2. Демонтаж, монтаж гидрозамка гидравлического цилиндра телескопирования стрелы Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  |  |  | 3. Устранение неисправности, связанной с опусканием груза неравномерно, рывками. Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей гидрооборудования или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
| Оценочный лист с применением коэффициентов значимости критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Критерии оценки выполнения задания |  |  |  | Мах. баллы/% за хорошее выполнение |  | Коэффициент значимости (весовой коэффициент) (баллы/%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хорошо (100% от мах.) | удовл. (80% от мах.) |  | неуд. (0%) |
| 1 | Полнота и точность проверочных и регулировочных работ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Полнота и точность проверочных и регулировочных работ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов выполнения задания: |  |  |  |  | Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов) |  |  |  |  |  |
| Результат практического этапа экзамена |  |  |  | _________________ сдан/не сдан Эксперт: _________________ ________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |
| С результатом экзамена ознакомлен соискатель: _________________ ________________________ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |