Билет № 1

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Центр оценки квалификации

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ _____от ________

109544, г. Москва, Большая Андроньевская ул., 17,  тел. (495) 500-51-98 (доб. 419), e-mail: ntc@oaontc.ru

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная квалификация: |  |  |  |  |  | «Монтажник механического оборудования подъемных сооружений», Уровень квалификации 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональный стандарт: |  |  |  |  |  | «Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений», Приказ Минтруда России от 21.12.2015, № 1056-н, Номер в реестре профессиональных стандартов 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество соискателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ________ |  |  |  | Время на выполнения – не более 45 мин. |  |  |  |  | Начало ______ |  |  | Окончание _____ |  |  |
| Вы можете воспользоваться: |  |  |  |  |  |  | Плакатами, нормативно-технической документацией, канцелярскими принадлежностями. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Экзаменационный билет №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № задания |  |  | Содержание задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание допустимых режимов и параметров работы подъемных сооружений и их механического оборудования в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Какую перегрузку кранов мостового типа не должен допускать ограничитель грузоподъемности? 1) более чем на 10%; 2) более чем на 15%; 3) более чем на 25%; 4) более чем на 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание назначение, виды и порядок проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию подъемных сооружений в соответствии с указаниями их эксплуатационной и технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | С какой перегрузкой должны проводиться динамические испытания крана? 1) 5 % максимальной грузоподъемности; 2) 10 % максимальной грузоподъемности; 3)20 % максимальной грузоподъемности; 4) 30 % максимальной грузоподъемности; 5) 50 % максимальной грузоподъемности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать требования нормативных технических документов к порядку проведения работ при реконструкции и модернизации подъемных сооружений и их механического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Какому виду контроля подвергают ремонтные сварные соединения элементов металлоконструкций грузоподъемного крана из высокопрочных сталей? 1) визуальному контролю не менее 50 процентов от длины стыка - на каждом стыке растянутого пояса коробчатой или ферменной металлоконструкции; 2) радиографическому контролю не менее 25 процентов от длины стыка - для всех остальных стыковых соединений; 3) 100-процентному неразрушающему контролю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание устройства, конструктивных особенностей и назначение узлов и механизмов обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Соотнесите изображения оборудования из колонки I и название оборудования из колонки II Колонка I; Колонка II. 1.; А. Редуктор. 2; Б. Тормоз ТКГ-200. 3.; В. Колесо крановое ведущее. 4.; Г. Механизм передвижения башенного крана. 5; Д. Кабина крановщика башенного крана. 6; Е. Ходовая рама башенного крана. 7.; Ж. Электродвигатель. 8.; З. Крюковая подвеска. |  |  |  |  |
| 6 | Механизм передвижения тележки по конструкции аналогичен механизму передвижения крана, а механизм подъема груза, кроме двигателя, редуктора, тормоза и соединительных муфт, имеет ______________________с закрепленными на нем концами каната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать требования эксплуатационной документации обслуживаемых подъемных сооружений и порядок ее заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Какой документ должна представить эксплуатирующая организация изготовившая плиты противовеса для грузоподъемного крана, склонного к опрокидыванию при потере общей устойчивости? 1) руководство (инструкцию) по эксплуатации грузоподъемного крана; 2) руководство (инструкцию) по монтажу грузоподъемного крана; 3) протокол взвешивания плит с привлечением специалистов метрологической службы; 4) акт об приемке плит с указанием в нем фактической массы плит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | В какой документ заносятся результаты приемо-сдаточных испытаний крановых путей? 1) паспорт кранового пути. 2) приемо-сдаточный акт. 3) справка о соответствии кранового пути нагрузкам от устанавливаемого крана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание назначения, устройства и правил безопасного использования и хранения применяемых моделей механизированного, пневматического, электрического, контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан: 1) выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда; 2) работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ; 3) правильно применять средства _____________________. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание назначения, устройства и правил безопасного использования и хранения такелажных и монтажных средств и устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Укажите при каких повреждениях не производится браковка колец, петель и крюков стропов: 1) при наличии трещин; 2) при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 5%; 3) при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10%; 4) при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более чем на 5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание назначения, устройства и правил безопасного использования и хранения слесарного и монтажного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | При использовании гаечных ключей запрещается: 1) применение ______________ при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек; 2) пользование дополнительными ______________ для увеличения усилия затяжки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание назначения устройства и правил безопасной эксплуатации обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | На какую максимальную высоту при подъеме груза нужно предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки и надежность действия тормоза? 1) 400-500 мм 2) 200-300 мм 3) 300-350 мм 4) 350-400 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | В каком из перечисленных случаев не допускается подъем, опускание, или перемещение груза? 1) перемещение груза, поднятого на 500 мм выше встречающихся на пути предметов; 2) перемещение мелкоштучного груза в специальной таре; 3) подъем (опускание) груза, возле которого находится стропальщик, если груз поднят на высоту более 1000 мм от уровня площадки; 4) опускание груза на подкладки, соответствующей прочности и толщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание основных требований электробезопасности, технических характеристик и особенностей электрооборудования и электроустановок; мер по предотвращению опасных последствий во время электротехнических работ. Знание основных требований пожарной безопасности, пожарной опасности осуществляемых технологических процессов и используемого оборудования, сигналов оповещения о пожаре, мест расположения средств пожаротушения, действий в случае возникновения пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Что нужно делать, если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновении электрического разряда грузоподъемная машина оказалась под напряжением; 1) спуститься с грузоподъемной машины на землю; 2) не прикасаться к грузоподъемной машине; 3) контроллер перевести в нулевое положение; 4) срочно опустить груз на землю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить место проведения огневых работ? 1) только огнетушителем; 2) только ящиком с песком емкостью 0,5 м3 и двумя лопатами; 3) только ведром с водой; 4) огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, основных опасных и вредных производственных факторов, характерные для работы на высоте, зон повышенной опасности, машин, механизмов, приборов, средств, обеспечивающие безопасность выполнения работ на высоте (ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | В каких случаях не допускается выполнение работ на высоте? 1) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; 2) в темное время суток; 3) при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях; 4) верно все перечисленное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Какие работы на высоте запрещается выполнять с переносных лестниц и стремянок? 1) работы на высоте более 5 м; 2) работы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей; 3) работы с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов; 4) ограничений в применении лестниц стремянок нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание технических средств (средств коллективной защиты, средств индивидуальной защиты), используемых для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Что должно быть нанесено на всех средствах коллективной и индивидуальной защиты работников от падения с высоты? 1) дата изготовления; 2) дата окончания срока использования; 3) долговременные маркировки; 4) разрешенная нагрузка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Какие требования предъявляются к защитным каскам для работников, выполняющие работы на высоте? 1) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть несъемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски; 2) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски; 3) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего; 4) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, должен быть жестко прикреплен к каске, чтобы не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание места нахождения медицинской аптечки, умение оказывать пострадавшим первой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Какие действия недопустимы в случаях ранения глаз? 1) промывать водой колотые и резаные раны глаз и век и удалять торчащие из глаза инородные предметы; 2) укладывать пострадавшего с ранением глаз на спину; 3) накрывать чистой салфеткой пострадавший глаз и фиксировать повязкой оба глаз; 4) вызывать скорую помощь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Что категорически нельзя делать до прибытия спасательных служб, если ноги пострадавшего придавлены тяжелым предметом более 30 минут? 1) по возможности, наложить защитные жгуты, выше сдавливающего предмета; 2) поднимать сдавливающий ноги предмет; 3) предлагать обильное теплое питье; 4) предлагать для обезболивания 2-3 таблетки анальгина (при условии отсутствия аллергических реакций). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов выполнения задания: |  |  |  |  |  |  |  | Результаты выполнения задания теоретического этапа профессионального экзамена считаются положительными при фактическом количестве набранных баллов не менее 16 - (не менее 80% правильных ответов). Один правильный ответ – 1 балл. |  |  |  |  |  |  |
| Результат теоретического этапа экзамена |  |  |  |  | ___________________ сдан/не сдан Эксперт: _________________ ______________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С результатом экзамена ознакомлен соискатель: _________________ ______________________ ____ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Билет № 1

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Центр оценки квалификации

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ _____от ________

109544, г. Москва, Большая Андроньевская ул., 17,  тел. (495) 500-51-98 (доб. 419), e-mail: ntc@oaontc.ru

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ практического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная квалификация: |  |  | «Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений», Уровень квалификации 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональный стандарт: |  |  | «Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений», Приказ Минтруда России от 21.12.2015, № 1056н, Номер в реестре профессиональных стандартов 673 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество соискателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата _______ |  | Время на выполнения задания – не более 120 мин. |  |  |  | Начало _____ |  |  | Окончание ____ |  |
| Вы можете воспользоваться: |  |  | - Профессиональным стандартом «Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений»; - Технической документацией на подъемное сооружение; - Комплектом слесарного инструмента; - Комплектом измерительных средств (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов); - Материалами, необходимыми для выполнения работ (растворитель, ветошь, смазка); - Средствами индивидуальной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |
| Экзаменационный билет № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задания: |  |  | 1. Проверка и регулировка тормоза механизма подъема груза Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  |  |  | 2. Демонтаж, монтаж гидрозамка гидравлического цилиндра телескопирования стрелы Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  |  |  | 3. Устранение неисправности, связанной с опусканием груза неравномерно, рывками. Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей гидрооборудования или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
| Оценочный лист с применением коэффициентов значимости критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Критерии оценки выполнения задания |  |  |  | Мах. баллы/% за хорошее выполнение |  | Коэффициент значимости (весовой коэффициент) (баллы/%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хорошо (100% от мах.) | удовл. (80% от мах.) |  | неуд. (0%) |
| 1 | Полнота и точность проверочных и регулировочных работ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Полнота и точность проверочных и регулировочных работ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов выполнения задания: |  |  |  |  | Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов) |  |  |  |  |  |
| Результат практического этапа экзамена |  |  |  | _________________ сдан/не сдан Эксперт: _________________ ________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |
| С результатом экзамена ознакомлен соискатель: _________________ ________________________ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |