Билет № 1

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Центр оценки квалификации

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ _____от ________

109544, г. Москва, Большая Андроньевская ул., 17,  тел. (495) 500-51-98 (доб. 419), e-mail: ntc@oaontc.ru

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная квалификация: |  |  |  |  | Электромонтер по монтажу и наладке электрического оборудования подъемных сооружений Уровень квалификации - 4 |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональный стандарт: |  |  |  |  | «Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений», Приказ Минтруда России от 21.12.2015, №1056н, Номер в реестре профессиональных стандартов 673 |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество соискателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ________ |  |  | Время на выполнения – не более 45 мин. |  |  |  |  | Начало ______ |  | Окончание _____ |  |
| Вы можете воспользоваться: |  |  |  |  |  | Плакатами, нормативно-технической документацией, канцелярскими принадлежностями. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования. |  |  |  |  |  |
| Экзаменационный билет №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № задания |  | Содержание задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание устройства, конструктивных особенностей и назначение узлов и компонентов электрического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Впишите в ячейки цифры, которыми обозначены на чертеже соответствующие функциональные части асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Наименование; Порядковый № на схеме; Наименование; Порядковый № на схеме. «Беличья клетка»; Вентилятор. Сердечник статора; Станина. Обмотка статора; Сердечник ротора. Вал. |  |  |  |
| Знание устройства, конструктивных особенностей и назначение узлов и механизмов обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Соотнесите изображения оборудования из колонки I и название оборудования из колонки II Колонка I; Колонка II. 1.; А. Редуктор. 2; Б. Тормоз ТКГ-200. 3.; В. Колесо крановое ведущее. 4.; Г. Механизм передвижения башенного крана. 5; Д. Кабина крановщика башенного крана. 6; Е. Ходовая рама башенного крана. 7.; Ж. Электродвигатель. 8.; З. Крюковая подвеска. |  |  |  |
| 1 | Выберите из предложенных вариантов составные части механизма передвижения крана. 1) электродвигатель, полумуфты с тормозным шкивом насаженным на вал редуктора, редуктор, муфты, трансмиссионный вал, муфты сцепляющие с концевой шестернёй приводного колеса, приводное колесо, холостые скаты. 2) электродвигатель, полумуфты с тормозным шкивом насаженным на вал редуктора, редуктора муфты, приводное колесо, холостые скаты. 3) электродвигатель, полумуфты с тормозным шкивом насаженным на вал редуктора, барабан, муфты сцепляющие с концевой шестернёй приводного колеса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание правила безопасной эксплуатации, допустимые режимы и параметры рабочего состояния электрического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Какое должно быть напряжение цепей управления и автоматики крана? 1) не выше 110 В постоянного тока; 2) не выше 127 В переменного тока; 3) не выше 400 В переменного тока; 4) не выше 400 В постоянного тока; 5) не выше 600 В постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание требований эксплуатационных документов обслуживаемых подъемных сооружений к эксплуатации их электрического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Какой документ оформляется после выполнения капитального ремонта основного электрооборудования у потребителя? 1) оперативный журнал; 2) журнал учета работ выполняемых по наряду или распоряжению; 3) акт с приложением технической документации по ремонту; 4) наряд-допуск на производство работ; 5) ведомость дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание требований Руководства (инструкции) по монтажу, методы и способы монтажа и наладки электроприводов и другого электрооборудования подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | В каком документе должны быть изложены типовые требования, необходимые для проведения пусконаладочных и регулировочных работ. 1) в правилах устройства и безопасной эксплуатации кранов; 2) в технических условиях на изготовление крана; 3) в проекте производства работ грузоподъемными кранами; 4) в инструкции по монтажу крана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание требований Руководства (инструкции) по эксплуатации, методы и способы устранения неисправностей электрического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | В случае какой неисправности при включении электродвигателя вал двигателя не вращается и срабатывает максимальная токовая защита? 1) обрыв одной из фаз статора; 2) обрыв в цепи одной фазы ротора; 3) отсутствует контакт одной щетки к коллектору; 4) короткое замыкание в обмотке статора; 5) увеличено переходное сопротивление контакта корпуса электродвигателя и заземляющей шины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание свойства, марки и технические характеристики проводов и кабелей, применяемых для монтажа электрического оборудования подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Какие провода и кабели рекомендуется применять для вторичных цепей кранов, работающих в тяжелом и весьма тяжелом режимах, а также для кранов, работающих с минеральными удобрениями? 1) провода и кабели с алюминиевыми жилами; 2) провода и кабели с алюмомедными жилами; 3) провода и кабели с медными жилами; 4) провода и кабели со стальными жилами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание назначения, устройства и правил безопасного использования и хранения технических средств контроля и измерения, применяемых при монтаже и ремонте подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Каким прибором измеряется напряжение? 1) мегаомметром; 2) ампервольтметром; 3) ваттметром. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание назначения, устройства и правил безопасного использования и хранения электромонтажного, монтажного и слесарного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Какая минимальная длина изолирующих ручек (до ограничительного упора) установлена для изолирующего инструмента (монтерских ножей)? 1) 50 мм; 2) 75 мм; 3) 80 мм; 4) 90 мм; 5) 100 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание способов и правил безопасного выполнения электромонтажных и слесарных работ на подъемных сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | При использовании гаечных ключей запрещается: 1) применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек; 2) пользование дополнительными _____________ (допишите пропущенные слова) для увеличения усилия затяжки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание назначения, устройства и правил безопасного использования и хранения такелажных и монтажных средств и устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Укажите при каких повреждениях не производится браковка колец, петель и крюков стропов: 1) при наличии трещин; 2) при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 5%; 3) при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10%; 4) при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более чем на 5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | На рисунке приведена принципиальная электрическая схема двухдвигательного привода грузовой лебедки крана МСК. Соотнесите обозначения оборудования и элементов принципиальной электрической схемы колонки I и название оборудования и элементов колонки II Колонка I; Колонка II. 1. М1; Е. Блокконтактор. 2. М3; Г. Тормозной электромагнит. 3. R; Б. Электродвигатель гидротолкателя тормоза. 4. Эм1; А. Электродвигатель привода. 5. К1; В. Пускорегулирующее сопротивление. |  |  |  |
| Знание основных законов электротехники, основ электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Выберите из предложенных вариантов правильный ответ определения Закона Ома для участка цепи: 1) ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению источника и обратно пропорционален сопротивлению этого же участка. 2) ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению этого же участка. 3) ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению электрической цепи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание назначения устройства и правил безопасной эксплуатации обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | На какую максимальную высоту при подъеме груза нужно предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки и надежность действия тормоза? 1) 400-500 мм 2) 200-300 мм 3) 300-350 мм 4) 350-400 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | В каком из перечисленных случаев не допускается подъем, опускание, или перемещение груза? 1) перемещение груза, поднятого на 500 мм выше встречающихся на пути предметов; 2) перемещение мелкоштучного груза в специальной таре; 3) подъем (опускание) груза, возле которого находится стропальщик, если груз поднят на высоту более 1000 мм от уровня площадки; 4) опускание груза на подкладки, соответствующей прочности и толщины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание основных требований электробезопасности, технических характеристик и особенностей электрооборудования и электроустановок; мер по предотвращению опасных последствий во время электротехнических работ. Знание основных требований пожарной безопасности, пожарной опасности осуществляемых технологических процессов и используемого оборудования, сигналов оповещения о пожаре, мест расположения средств пожаротушения, действий в случае возникновения пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Что нужно делать, если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновении электрического разряда грузоподъемная машина оказалась под напряжением; 1) спуститься с грузоподъемной машины на землю; 2) не прикасаться к грузоподъемной машине; 3) контроллер перевести в нулевое положение; 4) срочно опустить груз на землю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить место проведения огневых работ? 1) только огнетушителем; 2) только ящиком с песком емкостью 0,5 м3 и двумя лопатами; 3) только ведром с водой; 4) огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, основных опасных и вредных производственных факторов, характерные для работы на высоте, зон повышенной опасности, машин, механизмов, приборов, средств, обеспечивающие безопасность выполнения работ на высоте (ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | В каких случаях не допускается выполнение работ на высоте? 1) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; 2) в темное время суток; 3) при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях; 4) верно все перечисленное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание технических средств (средств коллективной защиты, средств индивидуальной защиты), используемых для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Какие требования предъявляются к защитным каскам для работников, выполняющие работы на высоте? 1) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть несъемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. 2) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. 3) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего. 4) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, должен быть жестко прикреплен к каске, чтобы не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание места нахождения медицинской аптечки, умение оказывать пострадавшим первой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Что недопустимо делать, если у пострадавшего термические ожоги с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей? 1) смазывать ожог йодом, зеленкой, мазями или присыпать крахмалом; 2) смазывать маслом или вазелином; 3) промывать место ожога холодной водой или прикладывать к поврежденной коже снег или холод; 4) все перечисленные действия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов выполнения задания: |  |  |  |  |  |  | Результаты выполнения задания теоретического этапа профессионального экзамена считаются положительными при фактическом количестве набранных баллов не менее 16 - (не менее 80% правильных ответов). Один правильный ответ – 1 балл. |  |  |  |  |
| Результат теоритическогоо этапа экзамена |  |  |  | ____________________ сдан/не сдан Эксперт: _________________ ______________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |
| С результатом экзамена ознакомлен соискатель: _________________ ________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Билет № 1

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Центр оценки квалификации

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ _____от ________

109544, г. Москва, Большая Андроньевская ул., 17,  тел. (495) 500-51-98 (доб. 419), e-mail: ntc@oaontc.ru

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ практического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная квалификация: |  |  | Электромонтер по монтажу и наладке электрического оборудования подъемных сооружений Уровень квалификации - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональный стандарт: |  |  | «Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений», Приказ Минтруда России от 21.12.2015, №1056\н, Номер в реестре профессиональных стандартов 673 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество соискателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата _______ |  | Время на выполнения задания – не более 120 мин. |  |  |  | Начало _____ |  |  | Окончание ____ |  |
| Вы можете воспользоваться: |  |  | - Профессиональным стандартом «Работник по монтажу и наладке электрического оборудования подъемных сооружений»; - Технической документацией на подъемное сооружение; - Комплектом слесарного инструмента и электроинструмента; - Комплектом измерительных средств (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов); - Материалами, необходимыми для выполнения работ (растворитель, ветошь, смазка); - Средствами индивидуальной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |
| Экзаменационный билет № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задания: |  |  | 1. Замена катушки тормозного электромагнита. Регулировка электромагнитного тормоза Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента и электроинструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  |  |  | 2. Регулировка тормоза ТКГ с толкателем электрогидравлического типа ТЭ. Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  |  |  | 3. Устранение неисправности, связанной с заменой щеток для электродвигателя 5 габарита. Проверка прилегания щеток к контактным кольцам электродвигателя. Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях электрооборудования или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
| Оценочный лист с применением коэффициентов значимости критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Критерии оценки выполнения задания |  |  |  | Мах. баллы/% за хорошее выполнение |  | Коэффициент значимости (весовой коэффициент) (баллы/%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хорошо (100% от мах.) | удовл. (80% от мах.) |  | неуд. (0%) |
| 1 | Полнота и точность проверочных и регулировочных работ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Полнота и точность проверочных и регулировочных работ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов выполнения задания: |  |  |  |  | Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов) |  |  |  |  |  |
| Результат практического этапа экзамена |  |  |  | _________________ сдан/не сдан Эксперт: _________________ ________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |
| С результатом экзамена ознакомлен соискатель: _________________ ______________________ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |