Приказ Ростехнадзора от 21.11.2025 N 397 "Об утверждении руководства по безопасности "Методические рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на угольных шахтах"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 19.01.2026

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 21 ноября 2025 г. N 397

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА

ПО БЕЗОПАСНОСТИ "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

АНАЛИЗА ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ

НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ"

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое руководство по безопасности "Методические рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на угольных шахтах".

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 июля 2023 г. N 276 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методические рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на угольных шахтах".

Руководитель

А.В.ТРЕМБИЦКИЙ

# Утверждено

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 21 ноября 2025 г. N 397

РУКОВОДСТВО

ПО БЕЗОПАСНОСТИ "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

АНАЛИЗА ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ

НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ"

## I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Руководство по безопасности "Методические рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на угольных шахтах" (далее - Руководство по безопасности) разработано в целях содействия соблюдению требований Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 декабря 2020 г. N 507, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 апреля 2024 г. N 142, и федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. N 420.

Руководство по безопасности не является нормативным правовым актом.

2. Руководство по безопасности содержит рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий (далее - анализ риска аварий) для обеспечения требований промышленной безопасности в организациях и в их обособленных подразделениях, эксплуатирующих опасные производственные объекты угольной промышленности, на которых ведутся подземные горные работы (далее - угольная шахта).

Список используемых сокращений приведен в приложении N 1 к Руководству по безопасности.

3. Анализ риска аварий на угольной шахте рекомендуется проводить при разработке:

1) документации СУПБ и ОТ;

2) проектной документации на строительство, реконструкцию угольной шахты;

3) документации на техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию угольной шахты;

4) документации по ведению горных работ;

5) обоснования безопасности угольной шахты;

6) плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на угольной шахте;

7) технико-экономического обоснования на проектирование МФСБ.

## II. ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА

АВАРИЙ НА УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ

4. При проведении анализа риска аварий на угольной шахте рекомендуется решать следующие задачи:

1) уточнение и актуализация данных об основных опасностях аварий при конкретных горно-геологических условиях эксплуатации угольной шахты;

2) проведение мониторинга степени аварийной опасности и оценки эффективности мер по снижению риска аварий на угольной шахте, в том числе для оценки эффективности СУПБ и ОТ;

3) оценка эффективности, применяемая с точки зрения снижения риска аварии;

4) оценка соответствия организации и осуществления производственного контроля на угольной шахте Правилам организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. N 2168;

5) разработка рекомендаций по обеспечению безопасности и корректировка мер по снижению риска аварий на угольной шахте;

6) совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на угольной шахте, проектной и эксплуатационной документации по ведению горных работ.

## III. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ

НА УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ

5. При проведении анализа риска аварий рекомендуется предусмотреть последовательное выполнение следующих действий:

1) сбор сведений о горно-геологических, горнотехнических, технологических и организационных условиях;

2) идентификация (выявление) опасностей аварии;

3) определение факторов, влияющих на опасности аварии, и индексов опасности аварии по каждой из выявленных опасностей аварии;

4) оценка риска аварий на угольной шахте;

5) разработка (корректировка) мер по снижению риска аварий по выявленным опасностям на угольной шахте.

6. При идентификации (выявлении) опасностей аварий рекомендуется учитывать следующие опасности аварий на угольной шахте:

1) опасность аварии в результате взрыва газа (газа и пыли);

2) опасность аварии в результате горного удара;

3) опасность аварии в результате внезапного выброса угля (породы) и газа;

4) опасность аварии в результате прорыва воды или пульпы в подземные горные выработки;

5) опасность аварии в результате эндогенного пожара;

6) опасность аварии в результате экзогенного пожара;

7) опасность аварии в результате обрушения горных пород;

8) опасность аварии в результате ведения взрывных работ;

9) опасность аварии в результате влияния субъективного (человеческого) фактора.

7. Факторы, влияющие на опасности аварии, и ИОА на стадии эксплуатации угольной шахты рекомендуется выбирать из данных, приведенных в таблицах N 1 - 9 приложения N 2 к Руководству по безопасности.

8. ИОА рекомендуется определять с учетом данных о произошедших авариях, результатов расчетов и экспертных оценок. Угольным шахтам, которые ведут горные работы на нескольких угольных пластах или поддерживают и эксплуатируют горные выработки по отработанному угольному пласту, оценку факторов, влияющих на аварии, рекомендуется производить по критериям угольного пласта, который считается наиболее опасным и может являться источником опасности и аварии.

9. Оценку риска аварии на угольной шахте рекомендуется проводить с учетом факторов, влияющих на опасности аварии, и ИОА. Для оценки риска аварии рекомендуется метод балльной оценки риска (метод индексов риска), предполагающий разбиение факторов, влияющих на опасность аварии, на блоки исходя из опасностей, указанных в пункте 6 Руководства по безопасности, и присвоение факторам ИОА, характеризующих значимость фактора для развития аварии, на основе экспертных оценок.

10. Анализ риска аварий рекомендуется выполнять в плановом порядке не реже одного раза в год или во внеплановом порядке - в случае изменения горно-геологических, горнотехнических, технологических, организационных или иных условий ведения горных работ.

11. Анализ риска аварий рекомендуется проводить на основе фактических данных работы угольной шахты за предшествующий год. В случае допущения на угольной шахте аварии показатели количества аварий данного вида и количества людей, погибших при авариях данного вида, учитываются за три последних года.

12. Для учета влияния субъективного (человеческого) фактора на риск аварии в состав каждого блока факторов рекомендуется включать факторы, приведенные в таблице N 1 приложения N 2 к Руководству по безопасности. Опасность (риск) аварий, обусловленная субъективным (человеческим) фактором, определяется по следующей формуле:

где:

R0 - показатель опасности (риска) аварий, обусловленный субъективным (человеческим) фактором, %;

r0(i) - ИОА i-го фактора в блоке субъективного (человеческого) фактора (таблица N 1 приложения N 2), баллы;

- максимально возможное значение ИОА i-го фактора в блоке субъективного (человеческого) фактора (таблица N 1 приложения N 2), баллы;

m - количество факторов в блоке субъективного (человеческого) фактора, шт.

13. По каждому блоку факторов оценивается показатель опасности (риска) аварии как отношение суммы ИОА по блоку факторов к сумме максимально возможных ИОА по данному блоку факторов с учетом субъективного (человеческого) фактора:

где:

Rx - показатель опасности (риска) аварии x-го вида (перечень видов аварий указан в пункте 6 Руководства по безопасности), %;

rx(i) - фактический ИОА i-го фактора в блоке x-го вида аварии (таблицы N 2 - 9 приложения N 2), баллы;

- максимально возможное значение ИОА i-го фактора в блоке x-го вида аварии (таблицы N 2 - 9 приложения N 2), баллы;

n - количество факторов в блоке x-го вида аварии, шт.

14. Показатель опасности (риска) аварий на шахте определяется как величина показателя опасности (риска) аварии x-го вида с наибольшим значением:

R = max(Rx),

где R - показатель опасности (риска) аварий на угольной шахте, %.

15. Категория опасности (риска) аварии x-го вида Rx и опасности (риска) аварий R на угольной шахте определяется согласно шестиуровневой лингвистической шкале в зависимости от попадания соответствующего показателя опасности (риска) в пределы одного из диапазонов значений, приведенных в таблице N 10 приложения N 2 к Руководству по безопасности.

16. Рекомендованная стратегия по дальнейшей обработке риска определяется в соответствии с таблицей N 11 приложения N 2 в зависимости от категории опасности (риска) аварии x-го вида Rx и риска аварий на угольной шахте R.

17. Интегральный показатель опасности (риска) аварий на шахте определяется с учетом совокупности показателей опасности (риска) аварий всех видов (указанных в пункте 6 Руководства по безопасности) как отношение суммы фактических ИОА по всем блокам факторов аварий к сумме максимально возможных ИОА по всем блокам факторов с учетом субъективного (человеческого) фактора:

где:

Rint - интегральный показатель опасности (риска) аварий, %;

k - количество блоков факторов (видов аварий, k = 8).

18. Оценка динамики аварийной опасности угольной шахты производится путем сопоставления значения интегрального показателя опасности (риска) аварий, полученного в настоящий период, со значениями, полученными за предыдущие периоды времени (не менее двух лет).

19. Результаты определения показателей опасности (риска) и категорий опасности (риска) аварий рекомендуется оформлять актом. Рекомендуемый образец акта о проведении анализа риска аварий на угольной шахте приведен в приложении N 3 к Руководству по безопасности. К акту проведения анализа риска аварий на угольной шахте рекомендуется прикладывать следующие сведения:

1) перечень факторов, влияющих на опасности (риски) аварий, и ИОА, утвержденные подписью ответственного лица, проводившего анализ опасностей и оценку риска аварий. Рекомендуемый перечень приведен в таблицах N 1 - 9 приложения N 3 к Руководству по безопасности;

2) справку о верификации факторов опасности угольной шахты на период согласования годового плана развития горных работ, содержащую ссылки на документы, подтверждающие значения факторов, и утвержденную главным инженером шахты. Рекомендуемый образец справки приведен в приложении N 4 к Руководству по безопасности;

3) сведения о работе угольной шахты в отчетный период, утвержденные подписью ответственного лица, проводившего анализ риска аварий. Рекомендуемый список сведений приведен в приложении N 5 к Руководству по безопасности.

## Приложение N 1

к руководству по безопасности

"Методические рекомендации

по проведению анализа опасностей

и оценки риска аварий

на угольных шахтах",

утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 21 ноября 2025 г. N 397

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АБ - аэрологическая безопасность;

АГК - аэрогазовый контроль;

БВР - буровзрывные работы;

ВВ - взрывчатое вещество;

ВТБ - вентиляция и техника безопасности;

ДРПВ - динамическое разрушение почвы выработок;

ИП - инкубационный период;

ИОА - индекс опасности аварий;

ИТР - инженерно-технический работник;

МФСБ - многофункциональная система безопасности;

ПГД - повышенное горное давление;

ППЗ - противопожарная защита;

СВ - средство взрывания;

СИЗ - средство индивидуальной защиты;

СУПБ и ОТ - система управления промышленной безопасностью и охраной труда.

## Приложение N 2

к руководству по безопасности

"Методические рекомендации

по проведению анализа опасностей

и оценки риска аварий

на угольных шахтах",

утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 21 ноября 2025 г. N 397

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПАСНОСТИ АВАРИИ, И ИНДЕКСЫ ОПАСНОСТИ

АВАРИЙ НА УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ

### Таблица N 1. Факторы, влияющие на опасности (риски) аварий (R1 - R8), и индексы опасности аварий, обусловленные влиянием субъективного (человеческого) фактора (R0)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварий | ИОА | Критерий установления ИОА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля работников, занятых на подземных работах, имеющих профильное горное высшее и среднее профессиональное образование (r0(1)): | 0,00 | От 51 до 100% |
|  |  | 0,11 | Менее 50% |
| 2. | Доля ИТР добычных и проходческих участков, участка ВТБ (АБ), имеющих профильное горное образование и стаж работы на инженерных должностях более трех лет (r0(2)): | 0,00 | Более 90% |
|  |  | 0,11 | От 70 до 89% |
|  |  | 0,22 | Менее 69% |
| 3. | Доля ИТР, обученных в течение трех последних лет по программам повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в области технологии и безопасности подземных горных работ (r0(3)): | 0,00 | Более 75% |
|  |  | 0,11 | От 50 до 74% |
|  |  | 0,22 | Менее 49% |
| 4. | Проведение учебных тренировок с работниками шахты по действиям в случае аварии или инцидента (r0(4)): | 0,00 | Учебные тренировки проводятся |
|  |  | 0,56 | Учебные тренировки не проводятся |
| 5. | Соблюдение установленной периодичности проведения учебных тренировок включения в самоспасатель со всеми работниками (включая работников подрядных организаций) (r0(5)): | 0,00 | Периодичность соблюдается |
|  |  | 0,11 | Периодичность не соблюдается |
| 6. | Наличие собственного учебного полигона "Дымный штрек" и проведение на нем учебных тренировок (r0(6)): | 0,00 | Да |
|  |  | 0,11 | Нет |
| 7. | Проведение в течение 5 последних лет оценки профессиональных рисков на подземных рабочих местах и ознакомление работников с ее результатами (r0(7)): | 0,00 | Да |
|  |  | 0,11 | Нет |
| 8. | Укомплектованность добычных и проходческих участков, участка ВТБ (АБ) ИТР (по отношению к требуемой численности) (r0(8))): | 0,00 | Более 90% |
|  |  | 0,11 | От 70 до 89% |
|  |  | 0,22 | 69% и менее |
| 9. | Соответствие штата работников участка ВТБ (АБ) проектной численности (r0(9)): | 0,00 | Соответствует проектной численности |
|  |  | 0,11 | Не соответствует проектной численности |
| 10. | Соответствие штата работников добычного участка проектной численности (r0(10)): | 0,00 | Соответствует проектной численности |
|  |  | 0,11 | Не соответствует проектной численности |
| 11. | Соответствие штата работников проходческого участка проектной численности (r0(11)): | 0,00 | Соответствует проектной численности |
|  |  | 0,11 | Не соответствует проектной численности |
| 12. | Соответствие штата работников участка профилактики и дегазации проектной численности (r0(12)): | 0,00 | Соответствует проектной численности |
|  |  | 0,11 | Не соответствует проектной численности |
| 13. | Соответствие штата работников участка шахтного транспорта материалов и персонала проектной численности (r0(13)): | 0,00 | Соответствует проектной численности |
|  |  | 0,11 | Не соответствует проектной численности |
| 14. | Привлечение подрядных организаций для работы в шахте (r0(14)): | 0,00 | Подрядные организации не привлекаются |
|  |  | 0,56 | Подрядные организации привлекаются |
| 15. | Уровень обеспечения работников СИЗ, инструментами и материалами, необходимыми для безопасного труда (r0(15)): | 0,00 | Обеспечение производится в полной мере |
|  |  | 0,34 | Обеспечение производится частично или не производится |
| 16. | Обеспечение всех работников индивидуально закрепленными самоспасателями (r0(16)): | 0,00 | Да |
|  |  | 0,11 | Нет |
| 17. | Организация на шахте проведения предсменных и послесменных медицинских осмотров (r0(17)): | 0,00 | Осмотры проводятся работниками здравпункта, в том числе с применением средств автоматизированного контроля |
|  |  | 0,22 | Осмотры проводятся по формальному принципу или не проводятся |
| 18. | Организация проведения предсменного и послесменного выявления работников в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (r0(18)): | 0,00 | Проводятся в полном объеме |
|  |  | 0,56 | Проводятся не в полном объеме |
|  |  | 1,12 | Не проводятся |
| 19. | Проведение первичных (при приеме на работу) и плановых (не реже 1 раза в 5 лет) психиатрических освидетельствований работников (r0(19)): | 0,00 | Освидетельствования проводятся |
|  |  | 0,11 | Освидетельствования не проводятся |
| 20. | Проведение в организации аудита СУПБ (r0(20)): | 0,00 | Аудит проводится |
|  |  | 0,22 | Аудит не проводится |
| 21. | Проведение в отношении организации общественного контроля в области промышленной безопасности (r0(21)) | 0,00 | Общественный контроль проводится |
|  |  | 0,11 | Общественный контроль не проводится |
| 22. | Использование средств видеофиксации (видеорегистраторов) на подземных рабочих местах, находящихся в пределах зон повышенной опасности (r0(22)): | 0,00 | Средства видеофиксации используются на всех рабочих местах, находящихся в пределах опасных зон |
|  |  | 0,11 | Средства видеофиксации используются на отдельных рабочих местах, находящихся в пределах опасных зон |
|  |  | 0,22 | Средства видеофиксации не используются |
| 23. | Наличие системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий персонала в случае аварий (r0(23)): | 0,00 | Да |
|  |  | 0,11 | Нет |
| 24. | Наличие предусмотренных мер по защите жизни и здоровья работников в случае аварии (r0(24)): | 0,00 | Да |
|  |  | 0,11 | Нет |
| 25. | Наличие в структуре заработной платы условно-постоянной части (не менее 70%), не зависящей от выработки труда, но зависящей от показателей безопасности (r0(25)): | 0,00 | Да |
|  |  | 0,56 | Нет |
| 26. | Наличие в Положении о заработной плате мер административного воздействия за нарушение правил в областях промышленной безопасности и охраны труда (r0(26)): | 0,00 | Да |
|  |  | 0,22 | Нет |
| 27. | Количество несчастных случаев, произошедших за последний год по причине совершения работниками опасных действий (r0(27)) | 0,00 | Несчастных случаев не зарегистрировано |
|  |  | 0,22 | От 1 до 2 несчастных случаев |
|  |  | 0,34 | Более 3 несчастных случаев |
| 28. | Количество несчастных случаев, произошедших за последний год по причине неприменения работниками средств индивидуальной защиты (r0(28)): | 0,00 | Несчастных случаев не зарегистрировано |
|  |  | 0,11 | От 1 до 2 несчастных случаев |
|  |  | 0,22 | Более 3 несчастных случаев |
| 29. | Уровень опасности нарушений, выявленных за последний год инспекторами Ростехнадзора (r0(29)): | 0,00 | Нарушения могут быть устранены в ходе проверки (или нарушений не выявлено) |
|  |  | 0,11 | Минимум одно нарушение имеет срок устранения, но не требует остановки горных работ |
|  |  | 0,34 | Минимум одно нарушение имеет срок устранения и требует остановку горных работ |
| 30. | Коэффициент устраняемости нарушений в области промышленной безопасности Кустр, доли ед. (r0(30)): | 0,00 | 0,9 < Кустр 1,0 |
|  |  | 0,45 | 0,5 < Кустр 0,9 |
|  | где: nустр - количество устраненных в срок нарушений, выявленных инспекторами Ростехнадзора за последний год, нар.; nнар.об. - количество нарушений, выявленных инспекторами Ростехнадзора за последний год, нар.: | 0,90 | 0,3 < Кустр 0,5 |
|  |  | 1,12 | Кустр 0,3 |
| 31. | Наличие системы поощрения работников за безопасную работу, включающей финансовые и нематериальные стимулы (r0(31)): | 0,00 | Да |
|  |  | 0,34 | Нет |
| 32. | Проведение в организации мероприятий по укреплению корпоративной культуры безопасности (r0(32)): | 0,00 | Мероприятия проводятся на регулярной основе |
|  |  | 0,22 | Мероприятия проводятся нерегулярно, по формальному принципу или не проводятся |
| 33. | Проведение обучения работников принципам безопасной работы под руководством наставника (наличие программы наставничества) (r0(33)): | 0,00 | Обучение по программе наставничества проводится |
|  |  | 0,22 | Обучение по программе наставничества не проводится |
| 34. | Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей инженерно-техническими работниками шахты (r0(34)): | 0,00 | Случаев не задокументировано |
|  |  | 0,22 | Задокументировано от 1 до 3 случаев |
|  |  | 0,34 | Задокументировано более 3 случаев |
| 35. | Принятие ошибочных решений по безопасному ведению горных работ инженерно-техническими работниками (r0(35)): | 0,00 | Случаев не задокументировано |
|  |  | 0,22 | Задокументировано от 1 до 3 случаев |
|  |  | 0,34 | Задокументировано более 3 случаев |

### Таблица N 2. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате взрыва газа (газа и пыли) (R1)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА | Критерий установления ИОА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Категория шахты по метану (r1(1)): | 0,00 | Негазовая шахта |
|  |  | 0,09 | I категория |
|  |  | 0,17 | II категория |
|  | Примечание. Если шахта является негазовой, то оценка по данному блоку факторов не выполняется и R1 = 0 | 0,35 | III категория |
|  |  | 0,61 | Сверхкатегорийная |
|  |  | 0,87 | Опасная по внезапным выбросам |
| 2. | Наличие выделений других взрывоопасных газов (H2S, NH3, H2, CO, высших углеводородов) (r1(2)): | 0,00 | Взрывоопасные газы отсутствуют |
|  |  | 0,87 | Взрывоопасные газы присутствуют |
| 3. | Количество загазирований в результате суфлярных выделений метана, зарегистрированных за последний год (r1(3)): | 0,00 | Загазирования не зарегистрированы (или отсутствуют пласты, опасные по суфлярным выделениям метана) |
|  |  | 0,44 | Зарегистрировано от 1 до 5 загазирований |
|  |  | 0,61 | Зарегистрировано 6 загазирований и более |
| 4. | Проведение профилактики суфлярных выделений метана (r1(4)): | 0,00 | Профилактика проводится (или отсутствуют пласты, опасные по суфлярным выделениям метана) |
|  |  | 0,44 | Профилактика не проводится |
| 5. | Проведение автоматизированного прогноза суфлярных выделений метана (r1(5)): | 0,00 | Прогноз проводится (или отсутствуют пласты, опасные по суфлярным выделениям метана) |
|  |  | 0,26 | Прогноз не проводится |
| 6. | Проведение ручного прогноза суфлярных выделений метана (r1(6)): | 0,00 | Прогноз проводится (или отсутствуют пласты, опасные по суфлярным выделениям метана) |
|  |  | 0,09 | Прогноз не проводится |
| 7. | Отработка пластов, опасных по взрывчатости угольной пыли (r1(7)): | 0,00 | Не отрабатываются пласты, опасные по взрывчатости угольной пыли |
|  |  | 0,87 | Отрабатывается минимум 1 пласт, опасный по взрывчатости угольной пыли |
| 8. | Обеспеченность шахты воздухом со, доли ед. (r1(8)): | 0,00 |  |
|  | где: Qфакт - фактическое значение расхода воздуха, подаваемого в шахту, м3/мин; Qрасч - расчетное значение расхода воздуха, которое необходимо подавать в шахту, м3/мин: | 0,26 |  |
| 9. | Категория устойчивости проветривания шахты (r1(9)): | 0,00 | Категория 1. Высокая степень устойчивости (опрокидывание вентиляционных струй маловероятно) |
|  |  | 0,44 | Категория 2. Средняя степень устойчивости (опрокидывание вентиляционных струй возможно в аварийных режимах) |
|  |  | 0,61 | Категория 3. Низкая степень устойчивости (опрокидывание вентиляционных струй возможно при нормальной работе шахты) |
| 10. | Трудность проветривания шахты (где n - удельная мощность, затрачиваемая на подачу 1 м3/с полезно используемого воздуха, кВт·с/м2) (r1(10)): | 0,00 | Шахта легко проветриваемая n 2,5 |
|  |  | 0,26 | Шахта средней трудности проветривания 2,5 < n 3,5 |
|  |  | 0,44 | Шахта средней трудности проветривания 3,5 < n 5,0 |
|  |  | 0,61 | Шахта трудно проветриваемая n > 5,0 |
| 11. | Объем каптируемого при комплексной дегазации метана, отнесенный к абсолютной газообильности шахты q, % (r1(11)): | 0,00 | Дегазация не предусмотрена проектом |
|  |  | 0,09 | q > 70% |
|  |  | 0,26 | 70 > <7 > 60% |
|  |  | 0,44 | 60 > q > 50% |
|  |  | 0,61 | q < 50% |
| 12. | Наличие работоспособной системы пылевзрывозащиты в общешахтных выработках (r1(12)): | 0,00 | Система пылевзрывозащиты в наличии (или не отрабатываются пласты, опасные по взрывчатости угольной пыли) |
|  |  | 0,44 | Система пылевзрывозащиты отсутствует |
| 13. | Наличие работоспособной системы пылевзрывозащиты на подготовительном участке (r1(13)): | 0,00 | Система пылевзрывозащиты в наличии (или не отрабатываются пласты, опасные по взрывчатости угольной пыли) |
|  |  | 0,61 | Система пылевзрывозащиты отсутствует |
| 14. | Наличие работоспособной системы пылевзрывозащиты на выемочном участке (r1(14)): | 0,00 | Система пылевзрывозащиты в наличии (или не отрабатываются пласты, опасные по взрывчатости угольной пыли) |
|  |  | 0,87 | Система пылевзрывозащиты отсутствует |
| 15. | Применение средств мокрого обеспыливания (орошения) на погрузочных пунктах (r1(15)): | 0,00 | Средства орошения применяются (или не отрабатываются пласты, опасные по взрывчатости угольной пыли) |
|  |  | 0,26 | Средства орошения не применяются |
| 16. | Применение средств мокрого пылеподавления (орошения) при проходке горных выработок (r1(16)): | 0,00 | Средства орошения применяются (или не отрабатываются пласты, опасные по взрывчатости угольной пыли) |
|  |  | 0,44 | Средства орошения не применяются |
| 17. | Применение средств мокрого пылеподавления (орошения) на выемочном участке (r1(17)): | 0,00 | Средства орошения применяются (или не отрабатываются пласты, опасные по взрывчатости угольной пыли) |
|  |  | 0,61 | Средства орошения не применяются |
| 18. | Применение смачивателя - пылеподавителя в системах мокрого пылеподавления (r1(18)): | 0,00 | Смачиватель применятся (или не отрабатываются пласты, опасные по взрывчатости угольной пыли) |
|  |  | 0,26 | Смачиватель не применяется |
| 19. | Реализация аэрологической защиты в рамках МФСБ (r1(19)): | 0,00 | Аэрологическая защита реализована в рамках МФСБ |
|  |  | 0,44 | Аэрологическая защита не реализована в рамках МФСБ |
| 20. | Наличие АГК в общешахтных выработках (r1(20)): | 0,00 | АГК в наличии |
|  |  | 0,17 | АГК отсутствует |
| 21. | Наличие АГК на главных вентиляторных и дегазационных установках (r1(21)): | 0,00 | АГК в наличии |
|  |  | 0,26 | АГК отсутствует |
| 22. | Наличие АГК на подготовительном участке (r1(22)): | 0,00 | АГК в наличии |
|  |  | 0,52 | АГК отсутствует |
| 23. | Наличие АГК на выемочном участке (r1(23)): | 0,00 | АГК в наличии |
|  |  | 0,52 | АГК отсутствует |
| 24. | Передача данных переносных газоанализаторов в систему АГК (r1(24)): | 0,00 | Да |
|  |  | 0,17 | Нет |
| 25. | Отработка пластов, склонных к самовозгоранию (r1(25)): | 0,00 | Отрабатывается не склонный к самовозгоранию пласт с ИП более 81 суток |
|  |  | 0,22 | Отрабатывается минимум один склонный к самовозгоранию пласт с ИП от 41 до 80 суток |
|  |  | 0,44 | Отрабатывается минимум один весьма склонный к самовозгоранию пласт с ИП менее 40 суток |
| 26. | Контроль (проверка) состояния применяемого электрооборудования и электрических сетей (r1(26)): | 0,00 | Контроль (проверка) проводится не реже 1 раза в год |
|  |  | 0,22 | Контроль (проверка) проводится реже 1 раза в год (или имеется минимум 1 нарушение, указанное в предписании Ростехнадзора) |
|  |  | 0,44 | Контроль не осуществляется |
| 27. | Количество выявленных инспекторами Ростехнадзора нарушений по срабатыванию реле утечки, выявленных за последний год (r1(27)): | 0,00 | Нарушений не выявлено |
|  |  | 0,13 | Выявлено минимум 1 нарушение |
| 28. | Проведение обучения персонала шахты в области аэрологической безопасности (r1(28)): | 0,00 | Обучение проводится |
|  |  | 0,17 | Обучение не проводится |
| 29. | Уровень организации контроля проноса запрещенных предметов в шахту (r1(29)): | 0,00 | Контроль организован (в том числе с применением средств автоматизированного обнаружения) |
|  |  | 0,44 | Контроль организован не в полной мере или не организован |
| 30. | Количество зарегистрированных аварийных загазирований горных выработок за последний год (r1(30)): | 0,00 | Аварийных загазирований не зарегистрировано |
|  |  | 0,09 | От 1 до 5 загазирований |
|  |  | 0,44 | От 6 до 10 загазирований |
|  |  | 0,87 | 11 загазирований и более |
| 31. | Количество взрывов (вспышек) метана/взрывов (вспышек) метана и угольной пыли, зарегистрированных за последние 3 года (r1(31)): | 0,00 | Взрывы (вспышки) не зарегистрированы |
|  |  | 1,31 | Зарегистрирован 1 взрыв (вспышка) |
|  |  | 1,74 | Зарегистрированы 2 взрыва (вспышки) и более |
| 32. | Наличие людей, травмированных в результате взрывов (вспышек) метана/взрывов (вспышек) метана и угольной пыли за последние 3 года (r1(32)): | 0,00 | Травмированные в результате взрывов (вспышек) отсутствуют |
|  |  | 1,31 | В результате взрывов (вспышек) травмирован 1 человек и более |
|  |  | 1,74 | В результате взрывов (вспышек) смертельно травмирован 1 человек и более |
| 33. | Наличие в зоне ведения горных работ неиспользуемой горной выработки, вскрытие которой возможно в процессе очистных или подготовительных работ (r1(33)): | 0,00 | Нет |
|  |  | 0,09 | Да, выработка обследуемая |
|  |  | 0,35 | Да, выработка необследуемая |

### Таблица N 3. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате горного удара (R2)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА | Критерий установления ИОА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отработка пластов, угрожаемых или опасных по горным ударам (r2(1)): | 0,00 | Шахта не отрабатывает пласты, угрожаемые или опасные по горным ударам |
|  | Примечание. Если шахта не отрабатывает пласты, угрожаемые или опасные по горным ударам, то оценка по данному блоку факторов не выполняется и R2 = 0 | 0,10 | Шахта отрабатывает минимум 1 пласт, угрожаемый по горным ударам |
|  |  | 0,16 | Шахта отрабатывает минимум 1 пласт, опасный по горным ударам |
| 2. | Применение локальных способов предотвращения горных ударов (r2(2)): | 0,00 | Локальные способы применяются |
|  |  | 0,10 | Локальные способы не применяются |
| 3. | Применение региональных способов предотвращения горных ударов (кроме подработки и надработки) (r2(3)): | 0,00 | Региональные способы применяются |
|  |  | 0,16 | Региональные способы не применяются |
| 4. | Применение защитной подработки или надработки (r2(4)): | 0,00 | Подработка или надработка применяется |
|  |  | 0,22 | Подработка или надработка не применяется |
| 5. | Ведение горных работ в зонах ПГД (r2(5)): | 0,00 | Работы в зонах ПГД не ведутся |
|  |  | 0,22 | Работы в зонах ПГД ведутся |
| 6. | Ведение горных работ в зонах влияния геологических нарушений (r2(6)): | 0,00 | Работы в зонах влияния геологических нарушений не ведутся |
|  |  | 0,16 | Работы в зонах влияния геологических нарушений ведутся |
| 7. | Применение локальных или региональных мероприятий по предотвращению горных ударов в части ведения горных работ в зонах ПГД и в зонах влияния геологических нарушений (r2(7)): | 0,00 | Мероприятия применяются или работы в зонах ПГД, в зонах влияния геологических нарушений не ведутся |
|  |  | 0,22 | Мероприятия не применяются |
| 8. | Необходимость перехода лавой передовых диагональных выработок (r2(8)): | 0,00 | Нет |
|  |  | 0,16 | Да |
| 9. | Реализация контроля и прогноза динамических явлений в рамках МФСБ (r2(9)): | 0,00 | Реализован контроль и прогноз динамических явлений в рамках МФСБ |
|  |  | 0,16 | Не реализован контроль и прогноз динамических явлений в рамках МФСБ |
| 10. | Проведение текущего прогноза состояния горного массива (r2(10)): | 0,00 | Текущий прогноз проводится |
|  |  | 0,03 | Текущий прогноз не проводится |
| 11. | Проведение локального прогноза состояния горного массива (r2(11)): | 0,00 | Локальный прогноз проводится |
|  |  | 0,10 | Локальный прогноз не проводится |
| 12. | Проведение регионального прогноза состояния горного массива (r2(12)): | 0,00 | Региональный прогноз проводится |
|  |  | 0,22 | Региональный прогноз не проводится |
| 13. | Количество горных ударов/ДРПВ, зарегистрированных за последние 3 года (r2(13)): | 0,00 | Горные удары/ДРПВ не зарегистрированы |
|  |  | 0,48 | Зарегистрирован 1 горный удар/ДРПВ |
|  |  | 0,64 | Зарегистрированы 2 горных удара/ДРПВ и более |
| 14. | Наличие людей, травмированных в результате горных ударов/ДРПВ за последние 3 года (r2(14)): | 0,00 | Травмированные в результате горных ударов/ДРПВ отсутствуют |
|  |  | 0,48 | В результате горных ударов/ДРПВ травмирован 1 человек и более |
|  |  | 0,64 | В результате горных ударов/ДРПВ смертельно травмирован 1 человек и более |

### Таблица N 4. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате внезапного выброса угля (породы) и газа (R3)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА | Критерий установления ИОА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обработка пластов, угрожаемых или опасных по внезапных выбросам (r3(1)): | 0,00 | Шахта не обрабатывает пласты, угрожаемые или опасные по внезапным выбросам |
|  | Примечание. Если шахта не отрабатывает пласты, угрожаемые и опасные по внезапным выбросам, то оценка по данному блоку факторов не выполняется и R3 = 0 | 0,45 | Шахта обрабатывает минимум 1 пласт, угрожаемый по внезапным вопросам |
|  |  | 0,75 | Шахта отрабатывает минимум 1 пласт, опасный по внезапным выбросам |
| 2. | Применение локальных способов предотвращения внезапных выбросов (r3(2)): | 0,00 | Локальные способы применяются |
|  |  | 0,45 | Локальные способы не применяются |
| 3. | Применение региональных способов предотвращения внезапных выбросов (кроме подработки и надработки) (r3(3)): | 0,00 | Региональные способы применяются |
|  |  | 0,75 | Региональные способы не применяются |
| 4. | Применение защитной подработки или надработки (r3(4)): | 0,00 | Подработка или надработка применяется |
|  |  | 1,05 | Подработка или надработка не применяется |
| 5. | Ведение горных работ в зонах ПГД (r3(5)): | 0,00 | Работы в зонах ПГД не ведутся |
|  |  | 1,05 | Работы в зонах ПГД ведутся |
| 6. | Ведение горных работ в зонах влияния геологических нарушений (r3(6)): | 0,00 | Работы в зонах влияния геологических нарушений не ведутся |
|  |  | 0,75 | Работы в зонах влияния геологических нарушений ведутся |
| 7. | Применение локальных или региональных мероприятий по предотвращению внезапных выбросов в части ведения горных работ в зонах ПГД и в зонах влияния геологических нарушений (r3(7)): | 0,00 | Мероприятия применяются или работы в зонах ПГД, в зонах влияния геологических нарушений не ведутся |
|  |  | 1,05 | Мероприятия не применяются |
| 8. | Реализация контроля и прогноза динамических явлений в рамках МФСБ (r3(8)): | 0,00 | Реализован контроль и прогноз динамических явлений в рамках МФСБ |
|  |  | 0,75 | Не реализован контроль и прогноз динамических явлений в рамках МФСБ |
| 9. | Проведение прогноза выбросоопасности (r3(9)): | 0,00 | Проводится как ручной, так и автоматизированный прогноз |
|  |  | 0,30 | Проводится автоматизированный прогноз |
|  |  | 0,45 | Проводится ручной прогноз |
|  |  | 1,50 | Прогноз не проводится |
| 10. | Количество внезапных выбросов угля (породы) и газа, зарегистрированных за последние 3 года (r3(10)): | 0,00 | Внезапные выбросы не зарегистрированы |
|  |  | 2,25 | Зарегистрирован 1 внезапный выброс |
|  |  | 3,00 | Зарегистрированы 2 внезапных выброса и более |
| 11. | Наличие людей, травмированных в результате внезапных выбросов угля (породы) и газа за последние 3 года (r3(11)): | 0,00 | Травмированные в результате внезапных выбросов отсутствуют |
|  |  | 2,25 | В результате внезапных выбросов травмирован 1 человек и более |
|  |  | 3,00 | В результате внезапных выбросов смертельно травмирован 1 человек и более |

### Таблица N 5. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате прорыва воды или пульпы в подземные горные выработки (R4)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА | Критерий установления ИОА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие затопленной смежной шахты (r4(1)): | 0,00 | Отсутствуют затопленные смежные шахты |
|  | Примечание. Если отсутствуют потенциальные источники затопления горных выработок (факторы (r4(1))) = (r4(2)) = (r4(3)) = (r4(4)) = (r4(11)) = (r4(12)) = 0), то оценка по данному блоку факторов не выполняется R4 = 0 | 0,05 | Есть 1 затопленная смежная шахта |
|  |  | 0,11 | Есть 2 затопленные смежные шахты и более |
| 2. | Ведение горных работ под провалами, депрессией рек и водоемов, водоносными горизонтами (r4(2)): | 0,00 | Нет |
|  |  | 0,11 | Да |
| 3. | Отработка пластов первого горизонта, покрытых глинистыми наносами (r4(3)): | 0,00 | Пласты не отрабатываются |
|  |  | 0,21 | Пласты отрабатываются |
| 4. | Подработка выработанных пространств, заиленных глиной, золой-уноса (r4(4)): | 0,00 | Подработка не осуществляется |
|  |  | 0,16 | Подработка осуществляется |
| 5. | Выполнение мероприятий по предотвращению прорывов воды (r4(5)): | 0,00 | Мероприятия выполняются |
|  |  | 0,21 | Мероприятия выполняются не в полной мере или не выполняются |
| 6. | Наличие барьерных (предохранительных) целиков, прорезанных скважинами или горными выработками (r4(6)): | 0,00 | Нет |
|  |  | 0,21 | Да |
| 7. | Соответствие систем водоотлива проектным решениям (r4(7)): | 0,00 | Полностью соответствуют |
|  |  | 0,16 | Соответствуют частично или не соответствуют |
| 8. | Уровень организации мониторинга опасности затопления (r4(8)): | 0,00 | Мониторинг ведется постоянно (или не предусмотрен проектом) |
|  |  | 0,11 | Мониторинг организован эпизодически |
|  |  | 0,16 | Мониторинг не организован |
| 9. | Количество прорывов воды или пульпы в подземные горные выработки, зарегистрированных за 3 последних года (r4(9)): | 0,00 | Прорывы не зарегистрированы |
|  |  | 0,80 | Зарегистрирован 1 прорыв |
|  |  | 1,06 | Зарегистрированы 2 прорыва и более |
| 10. | Наличие людей, травмированных в результате прорывов воды или пульпы в подземные горные выработки за последние 3 года (r4(10)): | 0,00 | Травмированные в результате прорывов отсутствуют |
|  |  | 0,80 | В результате прорывов травмирован 1 человек и более |
|  |  | 1,06 | В результате прорывов смертельно травмирован 1 человек и более |
| 11. | Наличие в контуре ведения горных работ зон, опасных по прорывам воды в горные выработки (r4(11)): | 0,00 | Нет |
|  |  | 0,11 | Да |
| 12. | Наличие в зоне ведения горных работ неиспользуемой горной выработки, вскрытие которой возможно в процессе очистных или подготовительных работ (r4(12)): | 0,00 | Нет |
|  |  | 0,05 | Да, выработка обследуемая |
|  |  | 0,11 | Да, выработка не обследуемая |
| 13. | Ведение горных работ по сбойке горных выработок (r4(13)): | 0,00 | Мероприятия разработаны и утверждены главным инженером шахты после проведения обследования сбиваемой горной выработки |
|  |  | 0,11 | Мероприятия разработаны и утверждены главным инженером шахты без проведения обследования сбиваемой горной выработки |
|  |  | 0,21 | Мероприятия не разработаны |

### Таблица N 6. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате эндогенного пожара (R5)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА | Критерий установления ИОА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отработка пластов, склонных к самовозгоранию (r5(1)): | 0,00 | Отрабатывается не склонный к самовозгоранию пласт с ИП более 81 суток |
|  | Примечание. Если шахта не отрабатывает пласты, склонные или весьма склонные к самовозгоранию, то оценка по данному блоку факторов не выполняется и R5 = 0 | 0,37 | Отрабатывается минимум один склонный к самовозгоранию пласт с ИП от 41 до 80 суток |
|  |  | 0,74 | Отрабатывается минимум один весьма склонный к самовозгоранию пласт с ИП менее 40 суток |
| 2. | Наличие в пределах шахтного поля и в смежных лицензионных участках несписанных пожаров (r5(2)): | 0,00 | Несписанных пожаров нет |
|  |  | 0,07 | Имеется 1 несписанный пожар |
|  |  | 0,15 | Имеются 2 и более несписанных пожара |
| 3. | Реализация контроля эндогенных пожаров в рамках МФСБ (r5(3)): | 0,00 | Реализован контроль эндогенной пожароопасности в рамках МФСБ |
|  |  | 0,37 | Не реализован контроль эндогенной пожароопасности в рамках МФСБ |
| 4. | Организация мониторинга эндогенной пожароопасности (r4(4)): | 0,00 | Организован непрерывный мониторинг эндогенной пожароопасности |
|  |  | 0,07 | Организован периодический мониторинг эндогенной пожароопасности |
|  |  | 0,22 | Мониторинг эндогенной пожароопасности не организован |
| 5. | Постоянное профилактическое проведение инертизации выработанного пространства (r5(5)): | 0,00 | Инертизация проводится |
|  |  | 0,15 | Инертизация не проводится |
| 6. | Количество эндогенных пожаров, зарегистрированных за последние 3 года (r5(6)): | 0,00 | Эндогенные пожары не зарегистрированы |
|  |  | 1,11 | Зарегистрирован 1 эндогенный пожар |
|  |  | 1,48 | Зарегистрированы 2 эндогенных пожара и более |
| 7. | Наличие людей, травмированных в результате эндогенных пожаров за последние 3 года (r5(7)): | 0,00 | Травмированные в результате эндогенных пожаров отсутствуют |
|  |  | 1,11 | В результате эндогенных пожаров травмирован 1 человек и более |
|  |  | 1,48 | В результате эндогенных пожаров смертельно травмирован 1 человек и более |

### Таблица N 7. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате экзогенного пожара (R6)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА | Критерий установления ИОА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Применение на шахте горючих крепежных материалов (r6(1)): | 0,00 | Не применяются |
|  |  | 0,20 | Применяются |
| 2. | Обеспечение ленточных конвейеров исправными установками автоматического пожаротушения (r6(2)): | 0,00 | Обеспечены |
|  |  | 0,20 | Не обеспечены |
| 3. | Наличие на шахте актуального проекта ПИЗ (r6(3)): | 0,00 | Да |
|  |  | 0,20 | Нет |
| 4. | Организация в шахте складов противопожарного оборудования и материалов для тушения пожара в начальной стадии (r6(4)): | 0,00 | Склады организованы |
|  |  | 0,12 | Склады не организованы (или за прошедший год инспекторами Ростехнадзора выявлено минимум 5 нарушений ППЗ) |
| 5. | Обеспечение горных выработок исправными первичными средствами пожаротушения (r6(5)): | 0,00 | Обеспечены |
|  |  | 0,20 | Не обеспечены |
| 6. | Состояние противопожарного трубопровода в горных выработках (r6(6)): | 0,00 | Противопожарный трубопровод проложен и работает согласно ППЗ |
|  |  | 0,12 | Состояние противопожарного трубопровода не соответствует ППЗ |
| 7. | Контроль (проверка) состояния применяемого электрооборудования и электрических сетей (r6(7)): | 0,00 | Контроль (проверка) проводится не реже 1 раза в год |
|  |  | 0,10 | Контроль (проверка) проводится реже 1 раза в год (или имеется минимум 1 нарушение, указанное в предписании Ростехнадзора) |
|  |  | 0,20 | Контроль не осуществляется |
| 8. | Количество, выявленных инспекторами Ростехнадзора, нарушений по срабатыванию реле утечки, выявленных за последний год (r6(8)): | 0,00 | Нарушений не выявлено |
|  |  | 0,06 | Выявлено минимум 1 нарушение |
| 9. | Реализация контроля содержания пожарных газов в рудничном воздухе в рамках МФСБ (r6(9)): | 0,00 | Контроль реализован |
|  |  | 0,20 | Контроль не реализован |
| 10. | Уровень организации контроля проноса запрещенных предметов в шахту (r6(10)): | 0,00 | Контроль организован (в том числе с применением средств автоматизированного обнаружения) |
|  |  | 0,20 | Контроль организован не в полной мере или не организован |
| 11. | Количество нарушений требований противопожарной безопасности, выявленных инспекторами Ростехнадзора за прошедший год (r6(11)): | 0,00 | Нарушений не выявлено |
|  |  | 0,08 | Выявлено от 1 до 3 нарушений |
|  |  | 0,16 | Выявлено 4 нарушения и более |
| 12. | Количество экзогенных пожаров, зарегистрированных за последние 3 года (r6(12)): | 0,00 | Экзогенные пожары не зарегистрированы |
|  |  | 0,60 | Зарегистрирован 1 экзогенный пожар |
|  |  | 0,80 | Зарегистрированы 2 экзогенных пожара и более |
| 13. | Наличие людей, травмированных в результате экзогенных пожаров за последние 3 года (r6(13)): | 0,00 | Травмированные в результате экзогенных пожаров отсутствуют |
|  |  | 0,60 | В результате экзогенных пожаров травмирован 1 человек и более |
|  |  | 0,80 | В результате экзогенных пожаров смертельно травмирован 1 человек и более |

### Таблица N 8. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате обрушения горных пород (R7)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА | Критерий установления ИОА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отработка пластов с неустойчивой непосредственной кровлей (r7(1)): | 0,00 | Отрабатываемый пласт не имеет неустойчивой непосредственной кровли |
|  |  | 2,69 | Отрабатывается минимум один пласт с неустойчивой непосредственной кровлей |
| 2. | Ведение горных работ в зонах ПГД (r7(2)): | 0,00 | Работы в зонах ПГД не ведутся |
|  |  | 1,88 | Работы в зонах ПГД ведутся |
| 3. | Ведение горных работ в зонах влияния геологических нарушений (r7(3)): | 0,00 | Работы в зонах влияния геологических нарушений не ведутся |
|  |  | 1,88 | Работы в зонах влияния геологических нарушений ведутся |
| 4. | Вынимаемая мощность пласта (r7(4)): | 0,00 | < 2,5 м |
|  |  | 1,00 | 2,5 3,5 м |
|  |  | 2,00 | 3,5 4,5 м |
|  |  | 2,69 | > 4,5 м |
| 5. | Применение локальных мероприятий по предотвращению обрушений (r7(5)): | 0,00 | Локальные способы применяются |
|  |  | 0,81 | Локальные способы не применяются |
| 6. | Проведение периодического инструментального (визуального) контроля состояния кровли с выдачей предписаний и их исполнением (r7(6)): | 0,00 | Контроль проводится (или отсутствуют пласты с неустойчивой кровлей, не ведутся работы в зонах ПГД и зонах влияния геологических нарушений) |
|  |  | 1,35 | Контроль не проводится |
| 7. | Реализация контроля состояния кровли горных выработок в рамках МФСБ (r7(7)): | 0,00 | Реализован контроль кровли горных выработок в рамках МФСБ (или отсутствуют пласты с неустойчивой кровлей, не ведутся работы в зонах ПГД и зонах влияния геологических нарушений) |
|  |  | 1,35 | Не реализован контроль состояния кровли горных выработок в рамках МФСБ |
| 8. | Проведение инженерно-геологических изысканий для определения физико-механических свойств пород кровли (при каждой засечке выработки и по длине выработки с установленной периодичностью) (r7(8)): | 0,00 | Изыскания проводятся |
|  |  | 0,54 | Изыскания не проводятся |
| 9. | Проведение инженерно-геологических изысканий для оценки состояния пород кровли посредством применения видеоэндоскопа при изменении горно-геологических условий и состояния крепи выработки (r7(9)): | 0,00 | Изыскания проводятся |
|  |  | 0,54 | Изыскания не проводятся |
| 10. | Количество нарушений паспортов крепления горных выработок, выявленных инспекторами Ростехнадзора за прошедший год (r7(10)): | 0,00 | Нарушений не выявлено |
|  |  | 0,27 | Выявлено 1 нарушение |
|  |  | 0,54 | Выявлено 2 нарушения и более |
| 11. | Количество обрушений горных пород, зарегистрированных за последние 3 года 78(11)): | 0,00 | Обрушения не зарегистрированы |
|  |  | 4,04 | Зарегистрировано 1 обрушение |
|  |  | 5,38 | Зарегистрированы 2 обрушения и более |
| 12. | Наличие людей, травмированных в результате обрушений горных пород (в том числе в результате отжима) за последние 3 года (r7(12)): | 0,00 | Травмированные в результате обрушений отсутствуют |
|  |  | 4,04 | В результате обрушений травмирован 1 человек и более |
|  |  | 5,38 | В результате обрушений смертельно травмирован 1 человек и более |
| 13. | Ведение горных работ в подработанных или надработанных зонах, зонах разгрузки (r7(13)): | 0,00 | Работы в подработанных или надработанных зонах, зонах разгрузки не ведутся |
|  |  | 1,35 | Работы в подработанных или надработанных зонах, зонах разгрузки ведутся |

### Таблица N 9. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате ведения взрывных работ (R8)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА | Критерий установления ИОА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество проводимых взрывов (r8(1)): | 0,00 | Взрывные работы не проводятся |
|  |  | 0,07 | 10 и менее в год |
|  | Примечание. Если на шахте не проводятся взрывные работы, то оценка по данному блоку факторов не выполняется и R8 = 0 | 0,13 | От 11 до 50 в год |
|  |  | 0,20 | От 51 до 300 в год |
|  |  | 0,33 | 300 и более в год |
| 2. | Проведение взрывных работ (r8(2)): | 0,07 | Проводятся подрядной организацией |
|  |  | 0,13 | Проводятся участком БВР, созданным в структуре организации |
| 3. | Укомплектованность шахты (участка БВР) штатом мастеров-взрывников, раздатчиками ВВ и СВ, руководителями БВР (r8(3)): | 0,00 | Штат укомплектован или взрывные работы проводятся подрядной организацией |
|  |  | 0,20 | Штат не укомплектован |
| 4. | Наличие склада, участкового пункта хранения, раздаточной камеры ВВ и СВ в шахте (r8(4)): | 0,00 | Нет |
|  |  | 0,07 | Да |
| 5. | Наличие выявленных инспекторами Ростехнадзора нарушений проектов и паспортов ведения БВР (r8(5)): | 0,00 | Нет |
|  |  | 0,07 | Да |
| 6. | Наличие временных запретов на ведение взрывных работ по решению суда (r8(6)): | 0,00 | Нет |
|  |  | 0,13 | Да |
| 7. | Возникновение отказов (отказавших зарядов) при ведении взрывных работ за последний год (r8(7)): | 0,00 | Отказы не зарегистрированы |
|  |  | 0,13 | Зарегистрированы единичные отказы |
|  |  | 0,20 | Зарегистрированы групповые отказы |
|  |  | 0,26 | Зарегистрированы массовые отказы |
| 8. | Наличие людей, травмированных в результате взрывных работ за последние 3 года (r8(8)): | 0,00 | Травмированные в результате взрывных работ отсутствуют |
|  |  | 0,98 | В результате взрывных работ травмирован 1 человек и более |
|  |  | 1,30 | В результате взрывных работ смертельно травмирован 1 человек и более |

### Таблица N 10. Диапазоны показателей опасности (риска) аварии и соответствующие лингвистические уровни (категории) опасности (риска)

| Диапазон показателя опасности (риска), % | Соответствующий лингвистический уровень (категория) опасности (риска) |
| --- | --- |
| от 0,0 до 10,0 | Низкий уровень опасности (риска) |
| от 10,1 до 20,0 | Умеренный уровень опасности (риска) |
| от 20,1 до 33,0 | Средний уровень опасности (риска) |
| от 33,1 до 50,0 | Значительный уровень опасности (риска) |
| от 50,1 до 90,0 | Высокий уровень опасности (риска) |
| от 90,1 до 100,0 | Чрезвычайно высокий уровень опасности (риска) |

### Таблица N 11. Рекомендованные стратегии по дальнейшей обработке риска

| N п/п | Лингвистический уровень (категория) опасности (риска) | Допустимость опасности (риска) | Рекомендованная стратегия по обработке риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Низкий уровень опасности (риска) | Допустимый уровень | Поддержание системы противоаварийной защиты в работоспособном состоянии; контроль источников опасности; контроль возникновения новых источников опасности |
| 2. | Умеренный уровень опасности (риска) |  |  |
| 3. | Средний уровень опасности (риска) | Допустимый уровень | В дополнение к мероприятиям, указанным в пунктах 1 и 2: разработка плана выполнения мероприятий по снижению категории опасности (риска) аварии |
| 4. | Значительный уровень опасности (риска) | Допустимый уровень (при условии выполнения плана мероприятий по снижению категории опасности (риска) аварии) |  |
| 5. | Высокий уровень опасности (риска) | Условно допустимый уровень, влекущий приостановку горных работ. Возобновление работ после разработки и утверждения главным инженером обоснования возможности безопасного ведения работ, обеспечиваемой за счет снижения нагрузки на забои и принятия дополнительных защитных мероприятий. Ежесменный контроль соблюдения обоснования возможности безопасного ведения работ лицами старших должностей ИТР до снижения категории опасности (риска) аварии | В дополнение к мероприятиям, указанным в пункте 4, главному инженеру необходимо разработать и утвердить обоснование возможности безопасного ведения работ, обеспечиваемой за счет снижения нагрузки и принятия дополнительных защитных мероприятий до снижения категории опасности (риска) аварии |
| 6. | Чрезвычайно высокий уровень опасности (риска) | Недопустимый уровень | Обязательная приостановка горных работ, кроме работ по поддержанию жизнедеятельности шахты - проветривание, откачка воды и устранение причин недопустимого уровня риска аварии до снижения категории опасности (риска) аварии до допустимого уровня |

## Приложение N 3

к руководству по безопасности

"Методические рекомендации

по проведению анализа опасностей

и оценки риска аварий

на угольных шахтах",

утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 21 ноября 2025 г. N 397

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(руководитель предприятия)

__________________________

(подпись, Ф.И.О.)

"__" _________ 20__ г.

АКТ N ____

о проведении анализа опасностей и оценки риска аварий

на угольной шахте

1. Наименование предприятия: _____________________________________________.

2. Адрес предприятия: ____________________________________________________.

3. Результаты анализа опасностей аварий и ИОА:  приведены в приложении.

4. Результаты оценки опасности (риска) аварий:

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя, % | Категория риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опасность (риск) аварий, обусловленная субъективным (человеческим) фактором (R0) |  |  |
| 2. | Опасность (риск) аварии в результате взрыва газа (газа и пыли) (R1) |  |  |
| 3. | Опасность (риск) аварии в результате горного удара (R2) |  |  |
| 4. | Опасность (риск) аварии в результате внезапного выброса угля (породы) и газа (R3) |  |  |
| 5. | Опасность (риск) аварии в результате прорыва воды или пульпы в подземные горные выработки (R4) |  |  |
| 6. | Опасность (риск) аварии в результате эндогенного пожара (R5) |  |  |
| 7. | Опасность (риск) аварии в результате экзогенного пожара (R6) |  |  |
| 8. | Опасность (риск) аварии в результате обрушения горных пород (R7) |  |  |
| 9. | Опасность (риск) аварии в результате ведения взрывных работ (R8) |  |  |
| 10. | Показатель опасности (риска) аварий на шахте (R) |  |  |
| 11. | Интегральный показатель опасности (риска) аварий (Rint) |  | - |

Подпись лица, проводившего анализ опасностей и оценку риска аварий:

______________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

"__" _________ 20__ г.

### Приложение

к акту проведения анализа

опасностей и оценки риска

аварий на угольной шахте

#### Таблица N 1. Факторы, влияющие на опасности (риски) аварий (R1 - R8), и индексы опасности аварий, обусловленные влиянием субъективного (человеческого) фактора (R0)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля работников, занятых на подземных работах, имеющих профильное горное высшее и среднее профессиональное образование (r0(1)): |  |
| 2. | Доля ИТР добычных и проходческих участков, участка ВТБ (АБ), имеющих профильное горное образование и стаж работы на инженерных должностях более трех лет (r0(2)): |  |
| 3. | Доля ИТР, обученных в течение трех последних лет по программам повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в области технологии и безопасности подземных горных работ (r0(3)): |  |
| 4. | Проведение учебных тренировок с работниками шахты по действиям в случае аварии или инцидента (r0(4)): |  |
| 5. | Соблюдение установленной периодичности проведения учебных тренировок включения в самоспасатель со всеми работниками (включая работников подрядных организаций) (r0(5)): |  |
| 6. | Наличие собственного учебного полигона "Дымный штрек" и проведения на нем учебных тренировок (r0(6)): |  |
| 7. | Проведение в течение 5 последних лет оценки профессиональных рисков на подземных рабочих местах и ознакомление работников с ее результатами (r0(7)): |  |
| 8. | Укомплектованность добычных и проходческих участков, участка ВТБ (АБ) ИТР (по отношению к требуемой численности) (r0(8)): |  |
| 9. | Соответствие штата работников участка ВТБ (АБ) проектной численности (r0(9)): |  |
| 10. | Соответствие штата работников добычного участка проектной численности (r0(10)): |  |
| 11. | Соответствие штата работников проходческого участка проектной численности (r0(11)): |  |
| 12. | Соответствие штата работников участка профилактики и дегазации проектной численности (r0(12)): |  |
| 13. | Соответствие штата работников участка шахтного транспорта материалов и персонала проектной численности (r0(13)): |  |
| 14. | Привлечение подрядных организаций для работы в шахте (r0(14)): |  |
| 15. | Уровень обеспечения работников СИЗ, инструментами и материалами, необходимыми для безопасного труда (r0(15)): |  |
| 16. | Обеспечение всех работников индивидуально закрепленными самоспасателями (r0(16)): |  |
| 17. | Организация на шахте проведения предсменных и послесменных медицинских осмотров (r0(17)): |  |
| 18. | Организация проведения предсменного и послесменного выявления работников в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (r0(18)): |  |
| 19. | Проведение первичных (при приеме на работу) и плановых (не реже 1 раза в 5 лет) психиатрических освидетельствований работников (r0(19)): |  |
| 20. | Проведение в организации аудита безопасности не реже 1 раза за 3 года (r0(20)): |  |
| 21. | Проведение в организации общественного контроля уполномоченными лицами по охране труда (r0(21)): |  |
| 22. | Использование средств видеофиксации (видеорегистраторов) на подземных рабочих местах, находящихся в пределах зон повышенной опасности (r0(22)): |  |
| 23. | Наличие системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий персонала в случае аварий (r0(23)): |  |
| 24. | Наличие предусмотренных мер по защите жизни и здоровья работников в случае аварии (r0(24)): |  |
| 25. | Наличие в структуре заработной платы условно-постоянной части (не менее 70%), не зависящей от выработки труда, но зависящей от показателей безопасности (r0(25)): |  |
| 26. | Наличие в Положении о заработной плате мер административного воздействия за нарушение правил в областях промышленной безопасности и охраны труда (r0(26)): |  |
| 27. | Количество несчастных случаев, произошедших за последний год по причине совершения работниками опасных действий (r0(27)): |  |
| 28. | Количество несчастных случаев, произошедших за последний год по причине неприменения работниками средств индивидуальной защиты (r0(28)): |  |
| 29. | Уровень опасности нарушений, выявленных за последний год инспекторами Ростехнадзора (r0(29)): |  |
| 30. | Коэффициент устраняемости нарушений в области промышленной безопасности Кустр, доли ед. (r0(30)): |  |
| 31. | Наличие системы поощрения работников за безопасную работу, включающей финансовые и нематериальные стимулы (r0(31)): |  |
| 32. | Проведение в организации мероприятий по укреплению корпоративной культуры безопасности (r0(32)): |  |
| 33. | Проведение обучения работников принципам безопасной работы под руководством наставника (наличие программы наставничества) (r0(33)): |  |
| 34. | Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей инженерно-техническими работниками шахты (r0(34)): |  |
| 35. | Принятие ошибочных решений по безопасному ведению горных работ инженерно-техническими работниками (r0(35)): |  |

#### Таблица N 2. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате взрыва газа (газа и пыли) (R1)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Категория шахты по метану (r1(1)): |  |
| 2. | Наличие выделений других взрывоопасных газов (H2S, NH3, H2, CO, высших углеводородов) (r1(2)): |  |
| 3. | Количество загазирований в результате суфлярных выделений метана, зарегистрированных за последний год (r1(3)): |  |
| 4. | Проведение профилактики суфлярных выделений метана (r1(4)): |  |
| 5. | Проведение автоматизированного прогноза суфлярных выделений метана (r1(5)): |  |
| 6. | Проведение ручного прогноза суфлярных выделений метана (r1(6)): |  |
| 7. | Отработка пластов, опасных по взрывчатости угольной пыли (r1(7)): |  |
| 8. | Обеспеченность шахты воздухом со, доли ед. (r1(8)): |  |
| 9. | Категория устойчивости проветривания шахты (r1(9)): |  |
| 10. | Трудность проветривания шахты (где n - удельная мощность, затрачиваемая на подачу 1 м3/с полезно используемого воздуха, кВт·с/м2) (r1(10)): |  |
| 11. | Объем каптируемого при комплексной дегазации метана, отнесенный к абсолютной газообильности шахты q, % (r1(11)): |  |
| 12. | Наличие работоспособной системы пылевзрывозащиты в общешахтных выработках (r1(12)): |  |
| 13. | Наличие работоспособной системы пылевзрывозащиты на подготовительном участке (r1(13)): |  |
| 14. | Наличие работоспособной системы пылевзрывозащиты на выемочном участке (r1(14)): |  |
| 15. | Применение средств мокрого обеспыливания (орошения) на погрузочных пунктах (r1(15)): |  |
| 16. | Применение средств мокрого пылеподавления (орошения) при проходке горных выработок (r1(16)): |  |
| 17. | Применение средств мокрого пылеподавления (орошения) на выемочном участке (r1(17)): |  |
| 18. | Применение смачивателя-пылеподавителя в системах мокрого пылеподавления (r1(18)): |  |
| 19. | Реализация аэрологической защиты в рамках МФСБ (r1(19)): |  |
| 20. | Наличие АГК в общешахтных выработках (r1(20)): |  |
| 21. | Наличие АГК на главных вентиляторных и дегазационных установках (r1(21)): |  |
| 22. | Наличие АГК на подготовительном участке (r1(22)): |  |
| 23. | Наличие АГК на выемочном участке (r1(23)): |  |
| 24. | Передача данных переносных газоанализаторов в систему АГК (r1(24)): |  |
| 25. | Отработка пластов, склонных к самовозгоранию (r1(25)): |  |
| 26. | Контроль состояния применяемого электрооборудования и электрических сетей (r1(26)): |  |
| 27. | Количество нарушений по срабатыванию реле утечки, выявленных за последний год (r1(27)): |  |
| 28. | Проведение обучения персонала шахты в области аэрологической безопасности (r1(28)): |  |
| 29. | Уровень организации контроля проноса запрещенных предметов в шахту (r1(29)): |  |
| 30. | Количество зарегистрированных аварийных загазирований горных выработок за последний год (r1(30)): |  |
| 31. | Количество взрывов (вспышек) метана / взрывов (вспышек) метана и угольной пыли, зарегистрированных за последние 3 года (r1(31)): |  |
| 32. | Наличие людей, травмированных в результате взрывов (вспышек) метана / взрывов (вспышек) метана и угольной пыли за последние 3 года (r1(32)): |  |
| 33. | Наличие в зоне ведения горных работ неиспользуемой горной выработки, вскрытие которой возможно в процессе очистных или подготовительных работ (r1(33)): |  |

#### Таблица N 3. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате горного удара (R2)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отработка пластов, угрожаемых или опасных по горным ударам (r2(1)): |  |
| 2. | Применение локальных способов предотвращения горных ударов (r2(2)): |  |
| 3. | Применение региональных способов предотвращения горных ударов (кроме подработки и надработки) (r2(3)): |  |
| 4. | Применение защитной подработки или надработки (r2(4)): |  |
| 5. | Ведение горных работ в зонах ПГД (r2(5)): |  |
| 6. | Ведение горных работ в зонах влияния геологических нарушений (r2(6)): |  |
| 7. | Применение локальных или региональных мероприятий по предотвращению горных ударов в части ведения горных работ в зонах ПГД и в зонах влияния геологических нарушений (r2(7)): |  |
| 8. | Необходимость перехода лавой передовых диагональных выработок (r2(8)): |  |
| 9. | Реализация контроля и прогноза динамических явлений в рамках МФСБ (r2(9)): |  |
| 10. | Проведение текущего прогноза состояния горного массива (r2(10)): |  |
| 11. | Проведение локального прогноза состояния горного массива (r2(11)): |  |
| 12. | Проведение регионального прогноза состояния горного массива (r2(12)): |  |
| 13. | Количество горных ударов / ДРПВ, зарегистрированных за 3 последних года (r2(13)): |  |
| 14. | Наличие людей, травмированных в результате горных ударов / ДРПВ за последние 3 года (r2(14)): |  |

#### Таблица N 4. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате внезапного выброса угля (породы) и газа (R3)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отработка пластов, угрожаемых или опасных по внезапным выбросам (r3(1)): |  |
| 2. | Применение локальных способов предотвращения внезапных выбросов (r3(2)): |  |
| 3. | Применение региональных способов предотвращения внезапных выбросов (кроме подработки и надработки) (r3(3)): |  |
| 4. | Применение защитной подработки или надработки (r3(4)): |  |
| 5. | Ведение горных работ в зонах ПГД (r3(5)): |  |
| 6. | Ведение горных работ в зонах влияния геологических нарушений (r3(6)): |  |
| 7. | Применение локальных или региональных мероприятий по предотвращению внезапных выбросов в части ведения горных работ в зонах ПГД и в зонах влияния геологических нарушений (r3(7)): |  |
| 8. | Реализация контроля и прогноза динамических явлений в рамках МФСБ (r3(8)): |  |
| 9. | Проведение прогноза выбросоопасности (r3(9)): |  |
| 10. | Количество внезапных выбросов угля (породы) и газа, зарегистрированных за последние 3 года (r3(10)): |  |
| 11. | Наличие людей, травмированных в результате внезапных выбросов угля (породы) и газа за последние 3 года (r3(11)): |  |

#### Таблица N 5. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате прорыва воды или пульпы в подземные горные выработки (R4)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие затопленной смежной шахты (r4(1)): |  |
| 2. | Ведение горных работ под провалами, депрессией рек и водоемов, водоносными горизонтами (r4(2)): |  |
| 3. | Отработка пластов первого горизонта, покрытых глинистыми наносами (r4(3)): |  |
| 4. | Подработка выработанных пространств, заиленных глиной, золой-уноса (r4(4)): |  |
| 5. | Выполнение мероприятий по предотвращению прорывов воды (r4(5)): |  |
| 6. | Наличие барьерных (предохранительных) целиков, прорезанных скважинами или горными выработками (r4(6)): |  |
| 7. | Соответствие систем водоотлива проектным решениям (r4(7)): |  |
| 8. | Уровень организации мониторинга опасности затопления (r4(8)): |  |
| 9. | Количество прорывов воды или пульпы в подземные горные выработки, зарегистрированных за последние 3 года (r4(9)): |  |
| 10. | Наличие людей, травмированных в результате прорывов воды или пульпы в подземные горные выработки за последние 3 года (r4(10)): |  |
| 11. | Наличие в контуре ведения горных работ зон, опасных по прорывам воды в горные выработки (r4(11)): |  |
| 12. | Наличие в зоне ведения горных работ неиспользуемой горной выработки вскрытие которой возможно в процессе очистных или подготовительных работ (r4(12)): |  |
| 13. | Ведение горных работ по сбойке горных выработок (r4(13)): |  |

#### Таблица N 6. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате эндогенного пожара (R5)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отработка пластов, склонных к самовозгоранию (r5(1)): |  |
| 2. | Наличие в пределах шахтного поля и в смежных лицензионных участках неописанных пожаров (r5(2)): |  |
| 3. | Реализация контроля эндогенных пожаров в рамках МФСБ (r5(3)): |  |
| 4. | Организация мониторинга эндогенной пожароопасности (r5(4)): |  |
| 5. | Постоянное профилактическое проведение инертизации выработанного пространства (r5(5)): |  |
| 6. | Количество эндогенных пожаров, зарегистрированных за последние 3 года (r5(6)): |  |
| 7. | Наличие людей, травмированных в результате эндогенных пожаров за последние 3 года (r5(7)): |  |

#### Таблица N 7. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате экзогенного пожара (R6)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Применение на шахте горючих крепежных материалов (r6(1)): |  |
| 2. | Обеспечение ленточных конвейеров исправными установками автоматического пожаротушения (r6(2)): |  |
| 3. | Наличие на шахте актуального проекта ППЗ (r6(3)): |  |
| 4. | Организация в шахте складов противопожарного оборудования и материалов для тушения пожара в начальной стадии (r6(4)): |  |
| 5. | Обеспечение горных выработок исправными первичными средствами пожаротушения (r6(5)): |  |
| 6. | Состояние противопожарного трубопровода в горных выработках (r6(6)): |  |
| 7. | Контроль состояния применяемого электрооборудования и электрических сетей (r6(7)): |  |
| 8. | Количество, выявленных инспекторами Ростехнадзора, нарушений по срабатыванию реле утечки, выявленных за последний год (r6(8)): |  |
| 9. | Реализация контроля за содержанием пожарных газов в рудничном воздухе в рамках МФСБ (r6(9)): |  |
| 10. | Уровень организации контроля проноса запрещенных предметов в шахту (r6(10)): |  |
| 11. | Количество нарушений требований противопожарной безопасности, выявленных инспекторами Ростехнадзора за прошедший год (r6(11)): |  |
| 12. | Количество экзогенных пожаров, зарегистрированных за последние 3 года (r6(12)): |  |
| 13. | Наличие людей, травмированных в результате экзогенных пожаров за последние 3 года (r6(13)): |  |

#### Таблица N 8. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате обрушения горных пород (R7)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отработка пластов с неустойчивой непосредственной кровлей (r7(1)): |  |
| 2. | Ведение горных работ в зонах ПГД (r7(2)): |  |
| 3. | Ведение горных работ в зонах влияния геологических нарушений (r7(3)): |  |
| 4. | Вынимаемая мощность пласта (r7(4)): |  |
| 5. | Применение локальных мероприятий по предотвращению обрушений (r7(5)): |  |
| 6. | Проведение периодического инструментального (визуального) контроля состояния кровли с выдачей предписаний и их исполнением (r7(6)): |  |
| 7. | Реализация контроля состояния кровли горных выработок в рамках МФСБ (r7(7)): |  |
| 8. | Проведение инженерно-геологических изысканий для определения физико-механических свойств пород кровли (при каждой засечке выработки и по длине выработки с установленной периодичностью) (r7(8)): |  |
| 9. | Проведение инженерно-геологических изысканий для оценки состояния пород кровли посредством применения видеоэндоскопа при изменении горно-геологических условий и состояния крепи выработки (r7(9)): |  |
| 10. | Количество нарушений паспортов крепления горных выработок, выявленных инспекторами Ростехнадзора за прошедший год (r7(10)): |  |
| 11. | Количество обрушений горных пород, зарегистрированных за последние 3 года (r7(11)): |  |
| 12. | Наличие людей, травмированных в результате обрушений горных пород (в том числе в результате отжима) за последние 3 года (r7(12)): |  |
| 13. | Ведение горных работ в подработанных или надработанных зонах, зонах разгрузки (r7(13)): |  |

#### Таблица N 9. Факторы, влияющие на опасность (риск), и индексы опасности аварии в результате ведения взрывных работ (R8)

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварии | ИОА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество проводимых взрывов (r8(1)): |  |
| 2. | Проведение взрывных работ (r8(2)): |  |
| 3. | Укомплектованность шахты (участка БВР) штатом мастеров-взрывников, раздатчиками ВВ и СВ, руководителями БВР (r8(3)): |  |
| 4. | Наличие склада, участкового пункта хранения, раздаточной камеры ВВ и СВ (r8(4)): |  |
| 5. | Наличие выявленных инспекторами Ростехнадзора нарушений проектов и паспортов ведения БВР (r8(5)): |  |
| 6. | Наличие временных запретов на ведение взрывных работ по суду (r8(6)): |  |
| 7. | Возникновение отказов (отказавших зарядов) при ведении взрывных работ за последний год (r8(7)): |  |
| 8. | Наличие людей, травмированных в результате взрывных работ за последние 3 года (r8(8)): |  |

Подпись лица, проводившего анализ опасностей и оценку риска аварий:

________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

"__" _________ 20__ г.

## Приложение N 4

к руководству по безопасности

"Методические рекомендации

по проведению анализа опасностей

и оценки риска аварий

на угольных шахтах",

утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 21 ноября 2025 г. N 397

(рекомендуемый образец)

СПРАВКА

О ВЕРИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ ОПАСНОСТИ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ НА ПЕРИОД

СОГЛАСОВАНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

| N п/п | Факторы, влияющие на опасность (риск) аварий | Категория опасности/факт наличия опасности | Документ-основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Категория шахты по метану |  |  |
| 2. | Опасность по суфлярным выделениям метана |  |  |
| 3. | Опасность по взрывчатости угольной пыли |  |  |
| 4. | Опасность по горным ударам |  |  |
| 5. | Опасность по внезапным выбросам угля (породы) и газа |  |  |
| 6. | Опасность по прорывам воды, пульпы в подземные горные выработки |  |  |
| 7. | Склонность пластов к самовозгоранию |  |  |
| 8. | Наличие огневых работ в шахте |  |  |
| 9. | Наличие неустойчивой кровли пласта |  |  |
| 10. | Наличие работ в зонах повышенного горного давления |  |  |
| 11. | Наличие работ в зонах прогнозируемых геологических нарушений |  |  |
| 12. | Наличие взрывных работ в шахте |  |  |

Главный инженер:        ___________________            ______________

(подпись, дата)                (Ф.И.О.)

## Приложение N 5

к руководству по безопасности

"Методические рекомендации

по проведению анализа опасностей

и оценки риска аварий

на угольных шахтах",

утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 21 ноября 2025 г. N 397

(рекомендуемый образец)

СВЕДЕНИЯ

О РАБОТЕ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| N п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля работников, занятых на подземных работах, имеющих профильное горное высшее и среднее профессиональное образование, %: |  |
| 2. | Доля ИТР добычных и проходческих участков, участка ВТБ (АБ), имеющих профильное горное образование и стаж работы на инженерных должностях более трех лет, %: |  |
| 3. | Доля ИТР, прошедших в течение трех последних лет обучение по программам повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в области технологии и безопасности подземных горных работ, %: |  |
| 4. | Укомплектованность добычных и проходческих участков, участка ВТБ (АБ) ИТР (по отношению к требуемой численности), %: |  |
| 5. | Средний размер доли в структуре заработной платы условно постоянной части, не зависящей от выработки труда, но зависящей от показателей безопасности, %: |  |
| 6. | Количество несчастных случаев, произошедших по причине совершения работниками опасных действий (за год): |  |
| 7. | Количество несчастных случаев, произошедших по причине неприменения работниками средств индивидуальной защиты (за год): |  |
| 8. | Количество выявленных инспекторами Ростехнадзора нарушений (за год): |  |
| 9. | Количество устраненных в срок нарушений, выявленных инспекторами Ростехнадзора (за год): |  |
| 10. | Обеспеченность шахты воздухом со, доли ед.: |  |
| 11. | Категория устойчивости проветривания шахты: |  |
| 12. | Трудность проветривания шахты n, кВт·с/м2: |  |
| 13. | Фактические значения эффективности дегазации q, %: |  |
| 14. | Количество выявленных инспекторами Ростехнадзора нарушений по срабатыванию реле утечки (за год): |  |
| 15. | Количество принятых к учету аварийных загазирований (за год): |  |
| 16. | Количество принятых к учету суфлярных выделений метана (за год): |  |
| 17. | Количество зарегистрированных взрывов (вспышек) метана (за год): |  |
| 18. | Количество зарегистрированных взрывов (вспышек) метана и угольной пыли (за год): |  |
| 19. | Количество людей, травмированных в результате взрывов (вспышек) метана/взрывов (вспышек) метана и угольной пыли (за год): |  |
| 20. | Количество людей, смертельно травмированных в результате взрывов (вспышек) метана/взрывов (вспышек) метана и угольной пыли (за год): |  |
| 21. | Количество зарегистрированных горных ударов (за год): |  |
| 22. | Количество людей, травмированных в результате горных ударов (за год): |  |
| 23. | Количество людей, смертельно травмированных в результате горных ударов (за год): |  |
| 24. | Количество зарегистрированных внезапных выбросов (за год): |  |
| 25. | Количество людей, травмированных в результате внезапных выбросов (за год): |  |
| 26. | Количество людей, смертельно травмированных в результате внезапных выбросов (за год): |  |
| 27. | Количество зарегистрированных прорывов воды или пульпы в подземные горные выработки (за год): |  |
| 28. | Количество людей, травмированных в результате прорывов воды или пульпы в подземные горные выработки (за год): |  |
| 29. | Количество людей, смертельно травмированных в результате прорывов воды или пульпы в подземные горные выработки (за год): |  |
| 30. | Инкубационный период самовозгорания угля: |  |
| 31. | Количество неописанных пожаров в пределах шахтного поля и в смежных лицензионных участках: |  |
| 32. | Количество зарегистрированных эндогенных пожаров (за год): |  |
| 33. | Количество людей, травмированных в результате эндогенных пожаров (за год): |  |
| 34. | Количество людей, смертельно травмированных в результате эндогенных пожаров (за год): |  |
| 35. | Количество нарушений требований противопожарной безопасности, выявленных инспекторами Ростехнадзора (за год): |  |
| 36. | Количество зарегистрированных экзогенных пожаров (за год): |  |
| 37. | Количество людей, травмированных в результате экзогенных пожаров (за год): |  |
| 38. | Количество людей, смертельно травмированных в результате экзогенных пожаров (за год): |  |
| 39. | Количество нарушений паспортов крепления горных выработок, выявленных инспекторами Ростехнадзора (за год): |  |
| 40. | Количество зарегистрированных обрушений горных пород (за год): |  |
| 41. | Количество людей, травмированных в результате обрушений горных пород, в том числе в результате отжима (за год): |  |
| 42. | Количество людей, смертельно травмированных в результате обрушений горных пород, в том числе в результате отжима (за год): |  |
| 43. | Укомплектованность шахты (участка БВР) штатом мастеров-взрывников, раздатчиками ВВ и СВ, руководителями БВР (по отношению к требуемой численности), %: |  |
| 44. | Количество выявленных инспекторами Ростехнадзора нарушений проектов и паспортов ведения БВР (r8(5)): |  |
| 45. | Количество единичных отказов (отказавших зарядов) при ведении взрывных работ за последний год: |  |
| 46. | Количество групповых отказов (отказавших зарядов) при ведении взрывных работ за последний год: |  |
| 47. | Количество массовых отказов (отказавших зарядов) при ведении взрывных работ за последний год: |  |
| 48. | Количество людей, травмированных в результате взрывных работ (за год): |  |
| 49. | Количество людей, смертельно травмированных в результате взрывных работ (за год): |  |

Подпись лица, проводившего анализ опасностей и оценку риска аварий:

________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

"__" _________ 20__ г.