Билет № 1

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Центр оценки квалификации

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ _____от ________

109544, г. Москва, Большая Андроньевская ул., 17,  тел. (495) 500-51-98 (доб. 419), e-mail: ntc@oaontc.ru

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная квалификация: |  |  |  |  | «Слесарь-обходчик пассажирских канатных дорог и фуникулеров», Уровень квалификации 4 |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональный стандарт: |  |  |  |  | «Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных дорог», Приказ Минтруда России от 21.12.2015, № 1061н, Номер в реестре профессиональных стандартов 672 |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество соискателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ________ |  |  | Время на выполнения – не более 45 мин. |  |  |  |  | Начало ______ |  | Окончание _____ |  |
| Вы можете воспользоваться: |  |  |  |  |  | Плакатами, нормативно-технической документацией, канцелярскими принадлежностями. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования. |  |  |  |  |  |
| Экзаменационный билет №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № задания |  | Содержание задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание устройства, конструктивных особенностей и назначения приводных и натяжных устройств, подвижного состава, линейных опор, станций, канатов, электрооборудования, устройств и приборов безопасности, систем связи и сигнализации пассажирской канатной дороги (ПКД) (фуникулера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Какие болты по классу прочности применяются для болтовых соединений канатных дорог? - не менее 4,8; - не менее 5,8; - не менее 8,8; - не менее 10,9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Какое требование для канатов является не обязательным? 1) стальные канаты, применяемые на КД, должны быть грузо-людского назначения; 2) стальные канаты, применяемые на КД, должны быть нераскручивающимися; 3) стальные канаты, применяемые на КД, должны быть оцинкованы; 4) качество стальных канатов, применяемых на КД, должно подтверждаться сертификатом или заключением лаборатории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Какое минимальное расстояние от низшей точки подвижного состава ППКД до земли (с учетом снежного покрова) допускается в зонах, где исключено присутствие людей? - не менее 1,5м; - не менее 2 м; - не менее 2,5 м; - не менее 3 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Впишите в ячейки цифры, которыми на фотографии обозначены соответствующие элементы устройства контроля усилия зажима на ПКД с отцепляемым на станциях подвижным составом Наименование; Порядковый № п/п на схеме; Наименование; Порядковый № п/п на схеме. Упругая пластина; Отцепляемый зажим. Отцепляемый ролик зажима; Сенсорные датчики усилия зажима. Несуще-тяговый канат; Соединительная проводка. 6 5 4 1 2 3 |  |  |  |
| Знание принципа действия и последовательности срабатывания узлов и механизмов ПКД (фуникулера) согласно паспорту ПКД (фуникулера), инструкции (руководству) по эксплуатации, техническому описанию и другим документам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Последовательность удаления воздуха из гидравлической системы тормозов: 1) снять защитный колпачок и присоединить шланг к клапану удаления воздуха; 2) масло сливать в емкость, продолжать удаление воздуха до тех пор, пока не пойдет чистое масло без пузырьков. Слитое масло утилизировать согласно требованиям инструкций; 3) слить конденсат из масляного поддона тормозной системы (во избежание его замерзания температуре должна быть более 0о) и проконтролировать положение клапана удаления воздуха (сапуна), он должен находился в крайней верхней точке; 4) открыть вентиляционный клапан и включить электродвигатель гидравлической системы тормозов; 5). отсоединить шланг от клапана удаления воздуха и установить защитный колпачок. Долить масла в тормозную систему. 6) закрыть вентиляционный клапан; 7) результаты сообщить оператору после проверки общего состояния гидравлической системы тормозов в том числе на отсутствие течи масла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Расположите в необходимой последовательности операции смазки шкивов ПКД (см. чертеж): 1) снять пробку из отверстия B и закрутить ее в отверстие А; 2) снять пробку из отверстия А, поставить расширительный бачок и закрутить пробку от отверстия А в отверстие С; 3) закачать смазку через масленку Поз.II до выступания ее через отверстие С; 4) прочистить перед смазкой масленки Поз.I и Поз.II; 5) через масленку Поз.I закачать оставшуюся смазку до выступания ее через отверстие В. 6) снять пробку С закрутить ее в отверстие B. Закрутить пробку от С; 7) через масленку Поз.II закачать жировую смазку до выступания ее через отверстие В; 8) закачать через масленку Поз.I жировую смазку до выступания ее через отверстие А. Расширительный бачок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание требований к виду, составу и последовательности работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов и деталей ПКД (фуникулера), приведенных в инструкции (руководстве) по эксплуатации ПКД (фуникулера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разрешено ли слесарю-обходчику во время работы ПКД выполнять работы по профилактике, ревизии и ремонту оборудования канатной дороги? - запрещено; - разрешены только работы по профилактике и ревизии; - разрешено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Разрешено ли слесарю-обходчику во время работы ПКД выполнять работы по профилактике, ревизии и ремонту оборудования канатной дороги? - запрещено; - разрешены только работы по профилактике и ревизии; - разрешено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Куда заносятся сведения о результатах и сроке следующего технического освидетельствования КД? - в вахтенный журнал; - в журнал ремонта и осмотров; - в паспорт КД; - в приказ о вводе КД в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание состава и порядка ведения оперативно-технической документации ПКД (фуникулера) – вахтенного журнала, журнала и графика осмотра и ремонта, листов технического обслуживания узлов и деталей ПКД (фуникулера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Прежде чем приступить к работе слесарь-обходчик должен ознакомиться: - с производственной инструкцией слесаря-обходчика; - с записями в журнале осмотров и ремонтов ПКД (фуникулера); - с инструкцией по охране труда; - с руководством по эксплуатации ПКД (фуникулера). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание методов, способов, порядка выполнения работ по техническому обслуживанию, устранению неисправностей, выбраковке деталей ПКД (фуникулера), имеющих дефекты или износ выше допустимых значений и ремонту узлов и деталей ПКД (фуникулера), а также правил безопасного использования применяемого инструмента и контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | В каком случае проводится внеплановая дефектоскопия несущих, несуще-тяговых и тяговых канатов? - при остаточном удлинении каната более чем на 0,5 % рабочей длины после первоначальной вытяжки в начальный период эксплуатации и выполненной пересчалки; - при обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей; - при уменьшении диаметра каната двойной свивки в результате поверхностного износа или коррозии на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром; - после любого внешнего воздействия (укорачивание, ремонт, удар молнии, деформирование) перед началом эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание основных требований пожарной безопасности, пожарной опасности при использовании оборудования ПКД (фуникулера), сигналов оповещения о пожаре, мест расположения средств пожаротушения, действий в случаях возникновения пожара. Знание основных правил электробезопасности, технических характеристик электрооборудования ПКД (фуникулера), мер по предотвращению опасных последствий при выполнении электротехнических операций. Знание способов оказания первой помощи при поражении электрическим током, пострадавшим от пожара, при кровотечениях, переломах и других травмах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Расставьте действия в правильной последовательности: Какова должна быть последовательность действий при оказании помощи в случае кратковременной потери сознания? - поднести к носу ватку с нашатырным спиртом; - убедиться в наличии пульса на сонной артерии; - расстегнуть поясничный ремень; - расстегнуть воротник одежды; - приподнять ноги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Расставьте действия в правильной последовательности: Какими правилами необходимо руководствоваться (в отсутствии крайних случаев) при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В? - отключить электрооборудование; - надеть диэлектрические перчатки; - если в пределах видимости находятся все необходимые средства защиты, обязательно воспользоваться ими; - освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами; - подложить под пострадавшего диэлектрический коврик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание технологического процесса технического обслуживания и ремонта механического оборудования ПКД (фуникулера), методов и приемов выполнения слесарно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Слесарь-обходчик должен выполнять осмотры и обслуживание канатной дороги в соответствии с: - руководством по эксплуатации ПКД; - графиком осмотров и ремонтов оборудования ПКД; - правилами эксплуатации электроустановок потребителей; - правилами устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | В какие сроки проводится проверка соединений канатов, крепление концов канатов? - ежедневно; - еженедельно; - ежемесячно; - ежегодно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Какой вид проверки проводится после ремонта приводов и расчетных элементов металлоконструкций с применением сварки? - экспертиза промышленной безопасности; - внеочередное техническое освидетельствование; - ежегодная ревизия; - динамические испытания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Какой документ устанавливает методы контроля и диагностики во время эксплуатации КД и при техническом освидетельствовании? - ФНП «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров»; - ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»; - Руководство по эксплуатации КД; - Паспорт КД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание требований производственной инструкции слесаря-обходчика ПКД (фуникулера), знание основных обязанностей до начала работы, во время работы, по окончании работы, в аварийных ситуациях, прав и ответственности слесаря-обходчика ПКД (фуникулера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Что обязан выдать ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ПКД слесарю-обходчику (под роспись) перед допуском к работе? - производственную инструкцию по безопасной эксплуатации канатной дороги, утвержденную руководством организации-владельца; - вахтенный журнал; - удостоверение;. - ФНП «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Что обязан незамедлительно сделать слесарь-обходчик при обнаружении неисправностей или дефектов во время обхода (объезда) канатной дороги? - сообщить оператору и начальнику ПКД; - попытаться устранить неисправность на месте, а если не получится, то сообщить оператору; - должен информировать оператора и вызвать электромонтера для устранения неисправности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Может ли самостоятельно слесарь-обходчик устранить неисправности электрооборудования, подключения канатной дороги к источнику питания, замену плавких предохранителей, подключение дополнительных электроприборов? - нет; - да; 3) да, если обязательно проинформирует оператора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов выполнения задания: |  |  |  |  |  |  | Результаты выполнения задания теоретического этапа профессионального экзамена считаются положительными при фактическом количестве набранных баллов не менее 16 - (не менее 80% правильных ответов). Один правильный ответ – 1 балл. |  |  |  |  |
| Результат теоретического этапа экзамена |  |  |  | _________________ сдан/не сдан Эксперт: _________________ ______________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |
| С результатом экзамена ознакомлен соискатель: _________________ ______________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Билет № 1

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Центр оценки квалификации

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ _____от ________

109544, г. Москва, Большая Андроньевская ул., 17,  тел. (495) 500-51-98 (доб. 419), e-mail: ntc@oaontc.ru

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ практического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная квалификация: |  |  | «Слесарь-обходчик пассажирских канатных дорог и фуникулеров», Уровень квалификации 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональный стандарт: |  |  | «Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных дорог», Приказ Минтруда России от 21.12.2015, №1061н, Номер в реестре профессиональных стандартов 672 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество соискателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата _______ |  | Время на выполнения задания – не более 120 мин. |  |  |  | Начало _____ |  |  | Окончание ____ |  |
| Вы можете воспользоваться: |  |  | - Профессиональным стандартом «Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных дорог»; - Технической документацией на канатную дорогу; - Комплектом слесарного инструмента; - Комплектом измерительных средств (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов); - Материалами, необходимыми для выполнения работ (растворитель, ветошь, смазка); - Средствами индивидуальной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |
| Экзаменационный билет № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задания: |  |  | - Произвести регулировку рабочего тормоза главного привода ПКД (фуникулера). Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  |  |  | 2. Произвести визуальный контроль состояния каната с использованием контролирующего устройства – зеркала. Критерии оценки: 2 Полнота и точность визуального контроля (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Контролируемые параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения визуального контроля или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  |  |  | 3. Выявить неисправность тормозных накладок рабочего тормоза блокировочного устройства. Провести замену тормозных накладок рабочего тормоза Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
| Оценочный лист с применением коэффициентов значимости критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Критерии оценки выполнения задания |  |  |  | Мах. баллы/% за хорошее выполнение |  | Коэффициент значимости (весовой коэффициент) (баллы/%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хорошо (100% от мах.) | удовл. (80% от мах.) |  | неуд. (0%) |
| 1 | Полнота и точность проверочных и регулировочных работ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Полнота и точность проверочных и регулировочных работ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов выполнения задания: |  |  |  |  | Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов) |  |  |  |  |  |
| Результат практического этапа экзамена |  |  |  | _________________ сдан/не сдан Эксперт: _________________ ________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |
| С результатом экзамена ознакомлен соискатель: _________________ ______________________ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |